Análise da qualidade de água para viabilidade de implantação de piscicultura em Tumiritinga, MG – Qualidade de Água.

Agosto/2022

Análise da qualidade de água para uso em piscicultura em Tumiritinga, MG

Belo Horizonte / 2022

RESUMO

Em atendimento ao Ofício CT-EI/CIF nº 030/2022 e considerando o Ofício 15-2022 CT-SHQA, este relatório abordou a análise de qualidade da água em dois pontos de captação subterrânea que potencialmente poderão ser utilizados no Projeto da Unidade Demonstrativa de Piscicultura Tumiritinga/MG. Tendo com base os resultados obtidos na amostragem de abril de 2022 avaliou-se a viabilidade do uso das águas destes poços para as atividades de piscicultura. Adicionalmente também foi avaliada a qualidade da água de um ponto amostral do monitoramento do PMQQS (RDO09), situado no rio Doce, na zona urbana de Tumiritinga, através da análise da série histórica obtida entre agosto de 2017 a abril de 2022. Os resultados foram comparados aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/08 para águas subterrâneas e pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 2. A análise  dos resultados de ambos os poços apontou que a qualidade da água é adequada para utilização em atividades de piscicultura, apesar do registro de alguns parâmetros que  não atenderam os padrões da legislação, a exemplo da concentração de oxigênio dissolvido, que apresentou valores baixos, mas não se torna impeditiva à atividade, pois existem várias técnicas para aerar a água de maneira a atingir a oxigenação ideal. De modo geral, os ajustes na qualidade da água dependem das espécies a serem criadas, já que as condições ideais variam de acordo com a tolerância e sensibilidade de cada uma. A qualidade da água do rio Doce no seu ponto amostral RDO09 também é favorável à sua utilização na piscicultura. A maioria dos parâmetros mensurados apresentou valores em conformidade com os padrões para águas doces classe 2, porém, alguns parâmetros se mostraram desconformes pontualmente, a exemplo do oxigênio dissolvido, pH e turbidez, o que sugere a necessidade de monitoramento da água utilizada nos tanques de piscicultura e eventuais ações de ajuste e correção das características da água.

Palavras-chave: Qualidade da água, piscicultura, metais, peixes, CONAMA.

# SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7

2.	OBJETIVOS	8

3.	ASPECTOS GERAIS DA PISCICULTURA	8

4.	REFERENCIAL METODOLÓGICO	14

4.1	Área de Estudo	14

5.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	23

6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	48

7.	EQUIPE TÉCNICA	49

8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

9.	ANEXOS	54

# Lista de Figuras

Figura 3-1 – Viveiro escavado.	10

Figura 3-2 – Viveiro semi-escavado.	10

Figura 3-3 – Viveiro circular em alvenaria usado no cultivo intensivo de truta.	11

Figura 3-4 – Tanque-rede flutuante.	12

Figura 3-5 – Tanque-rede fixo.	12

Figura 4-1 - Pontos amostrais avaliados para a qualidade de água.	16

Figura 5-1 – Resultados da temperatura da água no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	31

Figura 5-2 – Resultados de Oxigênio dissolvido nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	32

Figura 5-3 – Resultados de Turbidez nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	33

Figura 5-4 – Resultados de cor verdadeira nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	34

Figura 5-5 – Resultados de pH nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	35

Figura 5-6 – Resultados de alcalinidade total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	36

Figura 5-7 – Resultados de dureza total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	37

Figura 5-8 – Resultados de condutividade elétrica nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	38

Figura 5-9 – Resultados de nitrato nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	39

Figura 5-10 – Resultados de nitrito nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	39

Figura 5-11 – Resultados de nitrogênio amoniacal nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	40

Figura 5-12 – Resultados de Nitrogênio Kjeldahl Total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	41

Figura 5-13 – Resultados de nitrogênio orgânico no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	42

Figura 5-14 – Resultados de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).	43

# Lista de Quadros

Quadro 4-1- Pontos amostrais avaliados para a qualidade de água.	16

Quadro 4-2 – Parâmetros analisados, metodologias analíticas e ensaios realizados nos poços em Tumiritinga e no ponto RDO 09.	18

Quadro 5-1 – Resultados da qualidade das águas nos poços em Tumiritinga de acordo com os ensaios previstos na Resolução CONAMA 357/05.	23

Quadro 5-2 – Resultados da qualidade das águas nos poços em Tumiritinga de acordo com os ensaios previstos na Resolução CONAMA 396/08.	27

# INTRODUÇÃO

Este relatório visa atender ao Ofício CT-EI/CIF nº 030/2022, emitido em 13 de junho de 2022 pela Câmara Técnica de Economia e Inovação - CT-EI/CIF, que solicitou à Fundação Renova a realização de análise da água nos pontos de captação subterrânea que serão utilizados no Projeto da Unidade Demonstrativa de Piscicultura Tumiritinga/MG.

Adicionalmente esse documento cita o Ofício 15-2022 CT-SHQA, emitido em 25 de maio de 2022, o qual por sua vez traz considerações sobre a qualidade da água na região do Projeto da Unidade Demonstrativa de Tumiritinga/MG, de forma a subsidiar no “Manifesto da Câmara Técnica de Economia e Inovação em relação à Implantação e Validação de Tecnologia de Unidade Demonstrativa de Piscicultura como alternativa de geração de renda a famílias do Assentamento Cachoeirinha – Tumiritinga/MG”. Ambos os ofícios citados constam nos Anexos I e II deste relatório.

A qualidade da água para o uso na piscicultura tem requisitos mínimos para que o cultivo ocorra de modo satisfatório, sendo um fator fundamental para garantir um bom desempenho zootécnico e a sobrevivência dos organismos, levando-se em conta as diferenças de acordo com o tipo e a técnica de cultivo a serem empregados, assim como a fase do desenvolvimento e crescimento dos animais ou das espécies que são criadas.

Neste contexto, este documento aborda os resultados da avaliação da qualidade da água realizada em dois poços de captação subterrânea, na cidade de Tumiritinga, tendo como foco apontar a viabilidade do seu uso em atividades de piscicultura. Adicionalmente, foram inclusos nesta avaliação os resultados obtidos no rio Doce, no ponto RDO 09, situado no município citado, integrante do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático da Água e dos Sedimentos (PMQQS). Após o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, institui-se o PMQQS, pela Fundação Renova, para atender à cláusula 177 do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta – TTAC que visa acompanhar a recuperação desta bacia por meio da análise de uma série de parâmetros físico-químicos, biológicos e ecotoxicológicos.

Na sequência, são apresentados os objetivos (item 2), aspectos gerais das atividades de piscicultura (item 3), o referencial metodológico (item 4), os resultados obtidos e a discussão (item 5), as considerações finais (item 6), a equipe técnica (item 7), as referências bibliográficas consultadas (item 8) e os anexos (item 9).

# OBJETIVOS

O objetivo geral é avaliar se a qualidade de água encontrada em dois poços de captação subterrânea e no ponto amostral RDO09 é adequada à utilização em projetos de piscicultura. Como objetivos específicos, listam-se

- Identificar os principais parâmetros de qualidade de água a serem observados na atividade de piscicultura, através de bibliografia especializada;

- Avaliar a qualidade de água dos três locais considerados, através de laudos laboratoriais e da comparação dos resultados com os limites estabelecidos pelas legislações (Resoluções CONAMA 357/05 e 496/08 e Deliberação COPAM/CERH-MG nº1/2008).

# ASPECTOS GERAIS DA PISCICULTURA

O município de Tumiritinga (Minas Gerais) localiza-se no trecho Médio do rio Doce, a cerca de 60km da cidade de Governador Valadares. Possui população de 6.732 habitantes (IBGE, 2019) e tem o setor de serviços e a agricultura e pecuária como as atividades econômicas mais relevantes.

De acordo com a cláusula 171 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), após o rompimento da barragem de Fundão, a operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente na sede de Tumiritinga e no seu distrito de São Tomé do Rio Doce, sendo necessária a construção de sistemas alternativos de captação e adução de água. Segundo os dados do Ofício 15-2022 CT-SHQA o sistema alternativo de captação e adução por meio de poço no município de Tumiritinga encontra-se em fase de projeto básico concluído.

Cabe indicar que a utilização de água subterrânea (poços) para fins de piscicultura é recorrente sobretudo em áreas que sofrem com baixa disponibilidade hídrica.

A piscicultura é um segmento que se destaca em vários estados brasileiros e, segundo o relatório de Pesca e Aquicultura da EMBRAPA (2017), a produção difere conforme regiões no país, sendo que na região Norte os peixes mais produzidos são os tambaquis, pirarucus e pirapitingas, no Nordeste são as tilápias, no Centro-Oeste ganham destaque o tambaqui, o pacu e o pintado e na região Sudeste os principais produzidos são as tilápias, os pintados e os pacus, enquanto que no Sul, assim como no sudeste e nordeste do país, a tilápia é altamente produzida, contudo, a carpa e o jundiá ganham destaque na produção desta região.

Considerando que em Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas – IEF, por meio da Portaria nº 40 de 11 de maio de 2017, mantém a proibição de pesca na bacia do rio Doce para as espécies autóctones ou nativas (exceto para subsistência e pesquisa), como medida para a recuperação das populações dessas espécies, as atividades de piscicultura têm ganhado destaque na bacia do rio Doce como alternativas aos pescadores que antes adotavam a prática de pesca predatória. Cabe indicar que essa portaria permite a captura e o transporte somente de espécies alóctones ou exóticas e de espécimes híbridos.

A água utilizada na piscicultura pode ser categorizada em água de origem, a qual representa a fonte que abastecerá todo o sistema de criação; água de uso representada pela água em contato direto com a criação e que será alterada conforme as variáveis presente no tanque (como o solo, tipo de alimentação fornecida à produção e composição da água de origem); e água de lançamento, oriunda do sistema piscicultor e que será destinada a um corpo receptor (rio ou demais corpos de água) (LEIRA et al., 2017).

Para garantir a sobrevivência, saúde e bem-estar dos peixes, bem como melhorar o desempenho da produção, as condições de qualidade da água, principalmente a de origem e de uso, devem ser constantemente monitoradas (LEIRA et al., 2017). Os parâmetros da qualidade da água a serem avaliados podem variar conforme a finalidade em sua utilização ou de acordo com os tipos de cultivo, espécies e até mesmo as fases do desenvolvimento dos animais que serão utilizadas na produção.

No Brasil, a maior parte da produção de peixes se dá em água doce e os piscicultores utilizam principalmente viveiros, açudes e tanques rede (SCHULTER e VIEIRA-FILHO, 2017; OLIVEIRA E PEDROZA, 2020).

Viveiros podem ser diferenciados conforme a configuração da construção em que foram feitos, sendo nominados escavados ou semi-escavados e de barragens. De modo geral, os viveiros apresentam a peculiaridade de possibilitar a manipulação parcial das condições bióticas e abióticas (MARTINS, 2007).

Os viveiros escavados, ou de derivação, são constituídos por estruturas em terra, cavadas com o auxílio de maquinário (tais como escavadoras, tratores e caminhões), ou eventualmente de maneira manual, abrindo buracos no chão, apresentando declividade ao longo do curso de água (RASGUIDO, 2004), sobretudo com formato retangular (Figura 3-1). Tanto o abastecimento quanto a drenagem são realizados por canais, possibilitando o controle da entrada e saída de água, sendo está a principal vantagem deste tipo de sistema (ABRUNHOSA, 2013). Os semi-escavados (Figura 3-2), diferem quanto à destinação da terra escavada, sendo alocada em áreas próximas ao viveiro.

| Figura 3-1 – Viveiro escavado. | Figura 3-2 – Viveiro semi-escavado. |
| --- | --- |
| Fonte: Zenaid (2022). |  |

Tais como os viveiros escavados, os tanques em alvenaria (Figura 3-3) necessitam de maior mobilização de maquinário para a abertura das áreas dos tanques. Podem apresentar sistema de circulação de água e geralmente tem formatos circulares, hexagonais ou retangulares. São construídas as paredes e fundo em alvenaria, além da condução da água para abastecimento e drenagem em tubulação (PVC, argila ou concreto). Trata-se de um sistema que dispende custos acentuados com sua implantação (AZEVEDO, 2014). Atualmente os tanques em alvenaria têm sido utilizados nos sistemas de recirculação de água, quando o objetivo é a alta produtividade em situações onde ocorrem limitações quanto ao uso ou disponibilidade da água e de área para o cultivo.

Figura 3-3 – Viveiro circular em alvenaria usado no cultivo intensivo de truta.

Fonte: Zenaid (2022).

Os viveiros de barragem são construídos no fundo um vale pré-existente, a partir da construção de um dique ou barragem capaz de interceptar um curso d’água. Podem ser construídos de alvenaria, argamassa, mas também de pedras ou solos argilosos e areno-argilosos (MARTINS, 2016). Este modelo apresenta a desvantagem de não haver controle da quantidade de água, havendo o constante perigo de rompimento da barragem. O manejo deste sistema, como alimentação e despesca, é também problemático devido à falta de controle do fornecimento de água (SILVA, 2019).

Os taques-rede são estruturas fixas, principalmente nos estágios iniciais do cultivo, nas fases de alevinagem e cultivo de juvenis, flutuantes, submersíveis e submersas (MEBERIDGE, 1996). Os tanques-rede permitem a passagem do fluxo de água e dejetos dos peixes, mas contém os animais retidos (estocados), geralmente em altas densidades, constituindo-se em sistemas intensivos ou superintensivos na criação de peixes (Figura 3-4  e Figura 3-5). Este sistema de criação está em franca expansão no país, impulsionado, sobretudo, pelo cultivo de tilápias que tem ganhado um mercado cada vez maior, principalmente o interno (CREPALDI et al., 2006).

| Figura 3-4 – Tanque-rede flutuante. | Figura 3-5 – Tanque-rede fixo. |
| --- | --- |

Fonte: Arquivo Engepesca (2022).

Assim, de acordo com o objetivo da criação, especialmente com relação à produtividade, o capital a ser investido e da disponibilidade de área e água, o piscicultor define o sistema de produção que vai utilizar. Existem quatro tipos básicos de sistemas de produção estabelecidos conforme a densidade de estocagem, alimentação, manejo utilizado na produção e a produtividade medida, denominados sistemas extensivos, semi-intensivos, intensivos e superintensivos, conforme resumido a seguir.

- Sistemas Extensivos

Normalmente utilizados por pequenos produtores que dispõe de pequenas áreas de espelho d’água ou por tratar a piscicultura como atividade secundária. São caracterizados pela falta de manejo onde os peixes são criados, sem uso de ração comercial, sem acompanhamento do desempenho e da qualidade da água, sendo que os peixes são alimentados, com o uso de subprodutos agrícolas ou alimentos naturais próprios do corpo d’água. Podem ser realizados em grandes áreas, como represas de barragens, mas igualmente sem manejo constante e com despescas esporádicas realizadas em pequena escala. Com baixa produtividade, a capacidade de suporte dos ecossistemas é que vão ditar a produtividade da criação, geralmente inferior a 1,0 kg/m²/ano.

- Sistemas Semi-Intensivos

Corresponde a um sistema empregado amplamente no Brasil e utiliza o manejo como o uso de viveiros-berçários, ração comercial e controle básico da qualidade da água e acompanhamento da produção. Este tipo de cultivo é realizado em pequenos Parques Aquícolas estabelecidos em viveiros de barragens com tanques-rede ou em viveiros semi-escavados (mais comum). A produtividade é considerada média, podendo alcançar entre 1,0 a 2,0 kg/m²/ano.

- Sistemas Intensivos

São os sistemas que utilizam alta densidade de estocagem, com elevada taxa de renovação de água de boa qualidade e podem ser em viveiros, geralmente em tanques de alvenaria, uma vez que a água precisa ter uma boa qualidade e elevada transparência, devido à maior densidade de estocagem. A alimentação predominante é artificial, com o uso de rações especiais balanceadas, além de acompanhamento constante (semanal ou quinzenal), o acompanhamento e controle da qualidade da água, além de biometrias periódicas e constantes e controle adequado da quantidade e tipo de ração. A produtividade, considerada alta, podendo ultrapassar 3,0 kg/m³/ano.

- Sistemas Superintensivos

São os sistemas que utilizam altíssimas densidades de estocagem, da ordem de dezenas de indivíduos por m³, com alta taxa de renovação de água de excelente qualidade. Neste sistema o acompanhamento/monitoramento é diário, muitas vezes ocorrendo também no período noturno, uma vez que pequenas variações em diferentes parâmetros podem provocar acentuadas taxas de mortalidade e perda da produção. Podem ser em sistemas fechados, com recirculação de água tratada, no sistema de “raceways”, com formato retangular ou circular. A alimentação é exclusivamente artificial, com o uso de rações especiais balanceadas, geralmente com uso de suplementos que cobrem deficiências, sobretudo de vitaminas e minerais. Parâmetros da qualidade da água tem acompanhamento diário, quase que em tempo real, por sensores colocados nas áreas de estocagem e engorda. A produtividade é muito elevada, podendo alcançar 115 kg/m³/ciclo de produção.

Conforme citado, a qualidade da água é um fator determinante para as atividades de piscicultura. Os limites indicados para as concentrações de componentes físicos e químicos afim de manter a qualidade da água para usos prioritários dos recursos hídricos são definidos pela Resolução CONAMA nº357/2005, que dispõe sobre a “classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”. No âmbito do estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008 também dispõe sobre a “classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”.

Uma vez que o rio Doce não possui um enquadramento segundo seus usos prioritários, conforme indicado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), com base no artigo 42º da CONAMA nº357/2005 e no artigo 37º da COPAM/CERH-MG nº1/2008, as águas do rio Doce são consideradas como águas doces classe 2.

Segundo a Resolução CONAMA nº357/2005, as águas classe 2 podem ser destinadas à aquicultura e à atividade de pesca.

A Resolução CONAMA 396/08, por sua vez, dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, ou seja, águas que podem ser captadas em poços. Neste marco regulatório, as classes de qualidade de água são definidas de acordo com a necessidade de tratamento adequado para seu uso preponderante e para cada uso (consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação) são definidos Valores Máximos Permitidos (VMP) para uma série de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade de água. Não há referência nesta legislação ao uso para aquicultura ou piscicultura, sendo utilizado neste relatório para comparação o uso mais aproximado que corresponde à dessedentação de animais.

# REFERENCIAL METODOLÓGICO

## Área de Estudo

Para a avaliação da qualidade de água de potenciais captações para uso em piscicultura, foram coletadas amostras de água em dois poços de captação subterrânea, denominados Poço 1 e Poço 2, localizados em Tumiritinga. As amostras de água destes locais foram coletadas no dia 28 de abril de 2022 pelo laboratório ALS Ambiental Ltda, o qual é acreditado segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

A coleta nos poços foi realizada com base nos métodos propostos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 15847, 2010), pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - SMEWW – 23ª edição (APHA, 2017) e pelo Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB & ANA, 2011).

No poço 1, a água foi bombeada e a coleta foi realizada na mangueira instalada próxima à saída do poço. A amostragem no poço 2 foi realizada de acordo com o procedimento de baixa vazão (low-flow), sendo os frascos preenchidos simultaneamente após a estabilização dos parâmetros. Em ambos os poços, foram coletados dois conjuntos de amostras, sendo um direcionado aos ensaios previstos na Resolução CONAMA 396/08 (água subterrânea) e outro para os ensaios da Resolução CONAMA 357/05 (água superficial).

As amostras foram acondicionadas e mantidas refrigeradas durante o transporte até o laboratório da ALS, onde procederam-se as análises segundo as normas técnicas preconizadas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater e pela United State Environmental Protection Agency – USEPA. No Anexo III constam os relatórios de ensaio.

Conforme citado, neste relatório são considerados ainda de forma complementar os resultados obtidos pelo monitoramento do PMQQS para o ponto RDO09, situado no rio Doce, na zona urbana de Tumiritinga.

As amostragens do PMQQS tiveram início em agosto de 2017 e como parte do escopo do PMQQS é realizada a revisão deste programa a cada dois anos com apoio de um grupo técnico de acompanhamento e de representantes de instituições de gestão de recursos hídricos e de meio ambiente da União e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A revisão efetuada em fevereiro de 2021 manteve o monitoramento no ponto RDO09 e acrescentou o ponto RDO09J, no trecho a jusante do rio Doce, em Conselheiro Pena, dentre outros ajustes. Em função da distância deste ponto de Tumiritinga considerou-se neste relatório apenas a série histórica do ponto RDO09 obtida entre agosto de 2017 a abril de 2022.

Neste programa, a qualidade das águas é avaliada mensalmente por meio de parâmetros físico-químicos, incluindo metais e semimetais e compostos orgânicos voláteis, além de parâmetros biológicos e bacteriológicos. Os procedimentos técnicos de amostragem, preservação e análise das amostras seguem as diretrizes do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB & ANA, 2012) e do Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water (APHA, et al 2017), além de normas da ABNT.

No período mencionado, os ensaios foram realizados pelos laboratórios ALS Global e Tommasi Laboratório, ambos acreditados segundo a Norma da ABNT ISO/IEC 17025. Os resultados obtidos passam ainda pelos critérios de validação estabelecidos pelo Grupo Técnico de Acompanhamento do PMQQS, integrante do Comitê Interfederativo - CIF.

A localização e ilustração dos pontos são dadas no Quadro 4-1 e na Figura 4-1.

Quadro 4-1- Pontos amostrais avaliados para a qualidade de água.

| Ponto amostral | Descrição | Coordenadas Geográficas | Registro Fotográfico |
| --- | --- | --- | --- |
| Poço 1 | Zona rural a jusante da sede urbana de Tumiritinga. Proximidade ao rio Doce de cerca de 170m | -18,97883 -41,62807 |  |
| Poço 2 | Zona rural a jusante da sede urbana de Tumiritinga. Proximidade ao rio Doce de cerca de 750m | -18,98367 -41,62443 |  |
| RDO09 | Rio Doce, em Tumiritinga no porto das balsas na margem esquerda do rio. Atingido pelo rejeito. Área urbana na margem direita e área rural na margem esquerda. Lançamento de esgoto a montante. | -18,973194 -41,642006 |  |

Fonte: ALS, 2022; RENOVA 2022.

Figura 4-1 - Pontos amostrais avaliados para a qualidade de água.

Fonte: Google, 2022.

A listagem dos parâmetros monitorados nos poços e no ponto RDO 09 consta no Quadro 4-2, juntamente com a unidade e a metodologia analítica adotada pela ALS. Conforme citado, em cada poço foram coletadas duas amostras direcionadas aos ensaios previstos nas Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08, os quais variam de acordo com o detalhado no quadro a seguir.

Quadro 4-2 – Parâmetros analisados, metodologias analíticas e ensaios realizados nos poços em Tumiritinga e no ponto RDO 09.

| Parâmetros | Unidades | Metodologias Analíticas | Poços |  | RDO09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CONAMA 357/05 (1) | CONAMA 396/2008 (2) |  |
| Físico-químicos |  |  |  |  |  |
| Cianeto livre | mg/L | ISO 14403-2 1ª Ed. 2012 | X |  | X |
| Cianeto total | µg/L | ISO 14403-2 1ª Ed. 2012 |  | X |  |
| Cloreto | mg/L | USEPA 9056 A: 2007, 300.1:1997. | X | X | X |
| Cloro residual total | mg/L | SMWW 22ª Ed. 2012 - 4500 Cl G. | X |  |  |
| Condutividade elétrica | µS/cm | SMWW 23ª Ed. 2017 - 2510 B |  | X |  |
| Cor verdadeira | mgPt/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 2120 C | X |  | X |
| DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 5210 B | X |  | X |
| Fluoreto | mg/L ou µg/L | EPA 9056A 02/2007 rev01; EPA 300.1 1997 rev01 | X | X | X |
| Fósforo total | mg/L | USEPA 6020 A | X |  | X |
| Nitrato como N | mg/L | EPA 9056A 02/2007 rev01; EPA 300.1 1997 rev01 | X | X | X |
| Nitrito como N | mg/L | EPA 9056A 02/2007 rev01; EPA 300.1 1997 rev02 | X | X | X |
| Nitrogênio amoniacal | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 4500 NH3 F | X |  | X |
| Oxigênio dissolvido | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 4500 OG | X |  | X |
| pH | - | SMWW 23ª Ed. 2017 - 4500 H+ B | X |  | X |
| Sódio | - | USEPA 6020 A |  | X |  |
| Sólidos dissolvidos totais | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 2540 C | X | X | X |
| Sulfato | mg/L | EPA 9056A 02/2007 rev01; EPA 300.1 1997 rev02 | X | X | X |
| Sulfeto de hidrogênio não dissociado (H2S) | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 4500 S2 D, H | X |  | X |
| Turbidez | UNT | SMWW 22ª Ed. 2012 - 2130 B. | X | X | X |
| Metais e Semimetais |  |  |  |  |  |
| Alumínio total (Al) | µg/L | USEPA 6020 A |  | X |  |
| Alumínio dissolvido (Al) | mg/L | USEPA 6020 A | X |  | X |
| Antimônio (Sb) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Arsênio total (As) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Bário total (Ba) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Berílio total (Be) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Boro total (B) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Cádmio total (Cd) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Chumbo total (Pb) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Cobalto (Co) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Cobre total (Cu) | µg/L | USEPA 6020 A |  | X |  |
| Cobre dissolvido (Cu) | mg/L | USEPA 6020 A | X |  | X |
| Cromo total (Cr) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Ferro total (Fe) | mg/L | USEPA 6020 A |  | X |  |
| Ferro dissolvido (Fe) | mg/L | USEPA 6020 A | X |  | X |
| Lítio total (Li) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X |  |
| Manganês total (Mn) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Mercúrio total (Hg) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Molibdênio (Mo) | µg/L | USEPA 6020 A |  | X |  |
| Níquel total (Ni) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Prata total (Ag) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Selênio total (Se) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Urânio total (U) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X |  |
| Vanádio total (V) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Zinco total (Zn) | mg/L | USEPA 6020 A | X | X | X |
| Biológicos e Bacteriológicos |  |  |  |  |  |
| Clorofila-a | µg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 10200 H | X |  | X |
| Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | SMWW 23ª Ed. 2017 - 9221 B, C e E | X | X |  |
| Escherichia coli | NMP/100 mL | SM 9221F, 9223B | X | X | X |
| Enterococos | col/100mL | SMWW 22ª Ed. 2012 - 9230 B |  | X |  |
| Densidade de cianobactérias | cél/mL | APHA 23ª Ed. 2017 - 10200 F | X |  |  |
| Compostos Orgânicos |  |  |  |  |  |
| 1,2-Diclorobenzeno | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 |  | X |  |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 | X | X |  |
| 2,4-D | µg/L | USEPA SW846 8321B: 2007 | X | X |  |
| Acrilamida | µg/L | USEPA 8316: 1994 | X | X |  |
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido | µg/L | USEPA 8141 B: 2007 |  | X |  |
| Bentazona | µg/L | USEPA SW846 8321B: 2007 |  | X |  |
| Carbofurano | µg/L | USEPA 8141 B: 2007 |  | X |  |
| Clorotalonil | µg/L | USEPA 8270E ver.06:2018 |  | X |  |
| Glifosato | µg/L | USEPA 8316: 1994 | X |  |  |
| Glifosato + AMPA | µg/L | USEPA 8316: 1994 |  | X |  |
| Molinato | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 |  | X |  |
| Pendimetalina | ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 |  | X |  |
| Tetracloreto de carbono (Tetraclorometano) | mg/L ou µg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 | X | X |  |
| Tributilestanho (TBT) | µg/L | USEPA 8323: 2003 | X |  |  |
| Surfactantes | mg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 5540 C | X |  |  |
| Fenóis totais | mg/L ou µg/L | SMWW 23ª Ed. 2017 - 5530 C | X | X |  |
| Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC) |  |  |  |  |  |
| 2,4,5-T | µg/L | USEPA SW846 8321B: 2007 | X |  |  |
| 2,4,5-TP | µg/L | USEPA SW846 8321B: 2007 | X |  |  |
| 2,4,6-Triclorofenol | mg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| 2,4-Diclorofenol | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| 2-Clorofenol | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| 3,3-Diclorobenzidina | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Carbaril | µg/L | USEPA 8318 A: 2007 | X |  |  |
| Pentaclorofenol | mg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Simazina | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Trifluralina | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) |  |  |  |  |  |
| 1,1-Dicloroeteno | mg/L ou µg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 | X | X |  |
| 1,2-Dicloroetano | mg/L ou µg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 | X | X |  |
| 1,2-Dicloroeteno (cis e trans) | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 |  | X |  |
| Benzeno | mg/L | USEPA 8260 C | X | X |  |
| Clorofórmio | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 |  | X |  |
| Diclorometano (cloreto de metileno) | mg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 | X | X |  |
| Etilbenzeno | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 | X | X |  |
| Metolaclor | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Tetracloroeteno (percloroetileno/tetracloroetileno) | mg/L | USEPA SW846 8260D: 2023 | X | X |  |
| Tolueno | µg/L | USEPA 8260 C | X | X |  |
| Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) | mg/L | USEPA SW846 8260D: 2018 | X |  |  |
| Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 |  | X |  |
| Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) | mg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 | X | X |  |
| Xilenos totais | µg/L | USEPA 8260 C | X | X |  |
| Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) |  |  |  |  |  |
| Alaclor | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Atrazina | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Benzo(a)antraceno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Benzo(a)pireno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Benzo(b)fluoranteno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Benzo(k)fluoranteno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Criseno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Dibenzo[a,h]antraceno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Estireno | mg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 | X | X |  |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Pesticidas Organoclorados |  |  |  |  |  |
| Aldrin e Dieldrin | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Benzidina | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Clordano (cis e trans) | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Cloreto de Vinila | µg/L | USEPA SW846 8260D: 2022 |  | X |  |
| DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Dodecacloro pentaciclodecano (Mirex) | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Endosulfan (I + II + Sulfato) | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Endrin | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| gama-BHC (Lindano) | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Heptacloro e heptacloro epóxido | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Hexaclorobenzeno | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Metoxicloro | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Permetrina | ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 |  | X |  |
| Propanil | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 |  | X |  |
| Toxafeno | µg/L | USEPA 8081 B | X |  |  |
| Pesticidas Organofosforados |  |  |  |  |  |
| Azinfós metílico (Gution) | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Clorpirifós | µg/L | USEPA 8141 B: 2007 |  | X |  |
| Demeton (Demeton-O + Demeton-S) | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Malation | µg/L ou ng/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X | X |  |
| Paration | µg/L | USEPA SW846 8270E: 2018 | X |  |  |
| Bifenilas Policloradas (PCBs) |  |  |  |  |  |
| Soma de PCB's | µg/L | USEPA SW846 8082A: 2007 | X | X |  |

Legenda: 1 = Ensaios realizados para a comparação com a Resolução CONAMA 357/05. 2= Ensaios realizados para a comparação com a Resolução CONAMA 396/2008.

Para avaliação dos resultados obtidos, os dados foram consolidados em gráficos, comparando-se aos valores determinados pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 2. Para os parâmetros avaliados neste relatório os limites máximos desta resolução são equivalentes aos da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008. Os resultados dos poços foram comparados ainda com a Resolução CONAMA 396/08 para águas subterrâneas.

# RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na sequência, são apresentados os resultados para as variáveis químicas, físicas e biológicas da água, tendo como base os dados obtidos na amostragem de abril de 2022 para os poços 1 e 2.

Quadro 5-1 – Resultados da qualidade das águas nos poços em Tumiritinga de acordo com os ensaios previstos na Resolução CONAMA 357/05.

| Parâmetros | Unidade | V.M.P. | Poço 1 | Poço 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 28/04/2022 |  |
| Físico-químicos |  |  |  |  |
| Cianeto livre | mg/L | 0,005 | < 0,0010 | < 0,0010 |
| Cloreto | mg/L | 250 | 11 | 11 |
| Cloro residual total | mg/L | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Cor verdadeira | mgPt/L | 75 | < 5,0 | < 5,0 |
| DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio | mg/L | 5 | < 2,00 | < 2,00 |
| Fluoreto | mg/L | 1,4 | 0,105 | 0,101 |
| Fósforo total | mg/L | 0,03 | < 0,0075 | 0,0543 |
| Nitrato como N | mg/L | 10 | < 0,11 | < 0,11 |
| Nitrito como N | mg/L | 1 | < 0,006 | < 0,006 |
| Nitrogênio amoniacal | mg/L | (1) | < 0,05 | < 0,05 |
| Oxigênio dissolvido | mg/L | >5 | 0,7 | 1,2 |
| pH | - | 6,0 a 9,0 | 6,37 | 6,16 |
| Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 105 | 120 |
| Sulfato | mg/L | 250 | 8,9 | 9,6 |
| Sulfeto de hidrogênio não dissociado (H2S) | mg/L | 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
| Turbidez | UNT | 100 | 1,02 | 8,67 |
| Metais e Semimetais |  |  |  |  |
| Alumínio dissolvido (Al) | mg/L | 0,1 | < 0,0250 | < 0,0250 |
| Antimônio (Sb) | mg/L | 0,005 | < 0,00050 | < 0,00050 |
| Arsênio total (As) | mg/L | 0,01 | < 0,00050 | 0,00062 |
| Bário total (Ba) | mg/L | 0,7 | 0,16 | 0,0562 |
| Berílio total (Be) | mg/L | 0,04 | < 0,00200 | < 0,00200 |
| Boro total (B) | mg/L | 0,5 | < 0,250 | < 0,250 |
| Cádmio total (Cd) | mg/L | 0,001 | < 0,00050 | < 0,00050 |
| Chumbo total (Pb) | mg/L | 0,01 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,05 | < 0,00050 | 0,00854 |
| Cobre dissolvido (Cu) | mg/L | 0,009 | < 0,00250 | < 0,00250 |
| Cromo total (Cr) | mg/L | 0,05 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Ferro dissolvido (Fe) | mg/L | 0,3 | 2,5 | 5,4 |
| Lítio total (Li) | mg/L | 2,5 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Manganês total (Mn) | mg/L | 0,1 | 0,0845 | 0,587 |
| Mercúrio total (Hg) | mg/L | 0,0002 | < 0,000050 | < 0,000050 |
| Níquel total (Ni) | mg/L | 0,025 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Prata total (Ag) | mg/L | 0,01 | < 0,00250 | < 0,00250 |
| Selênio total (Se) | mg/L | 0,01 | < 0,00050 | < 0,00050 |
| Urânio total (U) | mg/L | 0,02 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Vanádio total (V) | mg/L | 0,1 | < 0,00500 | < 0,00500 |
| Zinco total (Zn) | mg/L | 0,18 | < 0,0050 | 0,0127 |
| Biológicos e Bacteriológicos |  |  |  |  |
| Clorofila-a | µg/L | 30 | < 0,750 | < 0,750 |
| Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | 1.000 | < 1,8 | < 1,8 |
| Escherichia coli | NMP/100 mL | - | < 1,8 | < 1,8 |
| Densidade de cianobactérias | cél/mL | 50.000 | < 1 | < 1 |
| Compostos Orgânicos |  |  |  |  |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| 2,4-D | µg/L | 4 | < 0,50 | < 0,50 |
| Acrilamida | µg/L | 0,5 | < 0,50 | < 0,50 |
| Glifosato | µg/L | 65 | < 25 | < 25 |
| Tetracloreto de carbono (Tetraclorometano) | mg/L | 0,002 | < 0,0016 | < 0,0016 |
| Tributilestanho (TBT) | µg/L | 0,063 | < 0,06 | < 0,06 |
| Surfactantes | mg/L | 0,5 | < 0,045 | < 0,045 |
| Fenóis totais | mg/L | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 |
| Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC) |  |  |  |  |
| 2,4,5-T | µg/L | 2 | < 0,50 | < 0,50 |
| 2,4,5-TP | µg/L | 10 | < 0,50 | < 0,50 |
| 2,4,6-Triclorofenol | mg/L | 0,01 | < 0,0020 | < 0,0020 |
| 2,4-Diclorofenol | µg/L | 0,3 | < 0,11 | < 0,11 |
| 2-Clorofenol | µg/L | 0,1 | < 0,10 | < 0,10 |
| 3,3-Diclorobenzidina | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| Carbaril | µg/L | 0,02 | < 0,500 | < 0,500 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 | < 0,0020 | < 0,0020 |
| Simazina | µg/L | 2 | < 2,0 | < 2,0 |
| Trifluralina | µg/L | 0,2 | < 0,20 | < 0,20 |
| Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) |  |  |  |  |
| 1,1-Dicloroeteno | mg/L | 0,003 | < 0,0030 | < 0,0030 |
| 1,2-Dicloroetano | mg/L | 0,01 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Benzeno | mg/L | 0,005 | < 0,0010 | < 0,0010 |
| Diclorometano (cloreto de metileno) | mg/L | 0,02 | < 0,0200 | < 0,0200 |
| Etilbenzeno | µg/L | 90 | < 1,000 | < 1,000 |
| Metolaclor | µg/L | 10 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Tetracloroeteno (percloroetileno/tetracloroetileno) | mg/L | 0,01 | < 0,0030 | < 0,0030 |
| Tolueno | µg/L | 2 | < 1,000 | < 1,000 |
| Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) | mg/L | 0,02 | < 0,0100 | < 0,0100 |
| Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) | mg/L | 0,03 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Xilenos totais | µg/L | 300 | < 3,0 | < 3,0 |
| Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) |  |  |  |  |
| Alaclor | µg/L | 20 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Atrazina | µg/L | 2 | < 2,0 | < 2,0 |
| Benzo(a)antraceno | µg/L | 0,05 | < 0,15 | < 0,15 |
| Benzo(a)pireno | µg/L | 0,05 | < 0,150 | < 0,150 |
| Benzo(b)fluoranteno | µg/L | 0,05 | < 0,15 | < 0,15 |
| Benzo(k)fluoranteno | µg/L | 0,05 | < 0,150 | < 0,150 |
| Criseno | µg/L | 0,05 | < 0,030 | < 0,030 |
| Dibenzo[a,h]antraceno | µg/L | 0,05 | < 0,030 | < 0,030 |
| Estireno | mg/L | 0,02 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | µg/L | 0,05 | < 0,150 | < 0,150 |
| Pesticidas Organoclorados |  |  |  |  |
| Aldrin e Dieldrin | µg/L | 0,005 | < 0,020000 | < 0,020000 |
| Benzidina | µg/L | 0,001 | < 0,50 | < 0,50 |
| Clordano (cis e trans) | µg/L | 0,01 | < 0,020000 | < 0,020000 |
| DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) | µg/L | 0,002 | < 0,030000 | < 0,030000 |
| Dodecacloro pentaciclodecano (Mirex) | µg/L | 0,001 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Endosulfan (I + II + Sulfato) | µg/L | 0,056 | < 0,030000 | < 0,030000 |
| Endrin | µg/L | 0,004 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| gama-BHC (Lindano) | µg/L | 0,02 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Heptacloro e heptacloro epóxido | µg/L | 0,01 | < 0,020000 | < 0,020000 |
| Hexaclorobenzeno | µg/L | 0,0065 | < 1,0 | < 1,0 |
| Metoxicloro | µg/L | 0,03 | < 0,10 | < 0,10 |
| Toxafeno | µg/L | 0,01 | < 1,00 | < 1,00 |
| Pesticidas Organofosforados |  |  |  |  |
| Azinfós metílico (Gution) | µg/L | 0,005 | < 0,03 | < 0,03 |
| Demeton (Demeton-O + Demeton-S) | µg/L | 0,1 | < 0,06 | < 0,06 |
| Malation | µg/L | 0,1 | < 0,03 | < 0,03 |
| Paration | µg/L | 0,04 | < 0,03 | < 0,03 |
| Bifenilas Policloradas (PCBs) |  |  |  |  |
| Soma de PCB's | µg/L | 0,001 | < 0,070 | < 0,070 |

Legenda: V.M.P. – Valores Máximos Permitidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 2. Para oxigênio dissolvido e pH, o VMP corresponde ao valor mínimo e à faixa limite estabelecido pela legislação, respectivamente. (-) Não se aplica. (1) O limite de nitrogênio amoniacal varia conforme o pH (3,7mg/L N para pH ≤ 7,5, 2,0 mg/L N para 7,5 < pH ≤ 8,0, 1,0 mg/L para pH 8,0 < pH ≤ 8,5, e 0,5 mg/L para pH > 8,5).

Quadro 5-2 – Resultados da qualidade das águas nos poços em Tumiritinga de acordo com os ensaios previstos na Resolução CONAMA 396/08.

| Parâmetros | Unidade | V.M.P. | Poço 1 | Poço 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 28/04/2022 |  |
| Físico-químicos |  |  |  |  |
| Cianeto total | µg/L | - | < 1,0 | < 1,0 |
| Cloreto | mg/L | - | 12 | 19 |
| Condutividade elétrica | µS/cm | - | 199,6 | 283,4 |
| Fluoreto | µg/L | 2.000 | 104 | 61 |
| Nitrato como N | µg/L | 90.000 | < 110 | 282 |
| Nitrito como N | µg/L | 10.000 | < 6,00 | 35,3 |
| Nível de água | m | - | 3,7 | 6,74 |
| pH | - | - | 6,37 | 6,16 |
| Sódio | mg/L | - | 17 | 9,9 |
| Sólidos dissolvidos totais | mg/L | - | 140 | 198 |
| Sulfato | µg/L | 1.000.000 | 8.811 | 4.601 |
| Turbidez | UNT | - | 1,02 | 8,67 |
| Metais e Semimetais |  |  |  |  |
| Alumínio total (Al) | µg/L | 5000 | < 25 | 30 |
| Antimônio (Sb) | mg/L | - | < 0,00050 | < 0,00050 |
| Arsênio total (As) | µg/L | 200 | < 0,5000 | 0,61 |
| Bário total (Ba) | mg/L | - | 0,161 | 0,0573 |
| Berílio total (Be) | µg/L | 100 | < 2,0 | < 2,0 |
| Boro total (B) | µg/L | 5000 | < 250 | < 250 |
| Cádmio total (Cd) | µg/L | 50 | < 0,5000 | < 0,5000 |
| Chumbo total (Pb) | µg/L | 100 | < 5,0 | < 5,0 |
| Cobalto (Co) | µg/L | 1000 | < 0,5000 | 8,8 |
| Cobre total (Cu) | µg/L | 500 | < 2,5 | < 2,5 |
| Cromo total (Cr) | µg/L | 1000 | < 5,0 | < 5,0 |
| Ferro total (Fe) | mg/L | - | 2,2 | 6,9 |
| Lítio total (Li) | mg/L | - | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Manganês total (Mn) | µg/L | 50 | 88 | 601 |
| Mercúrio total (Hg) | µg/L | 10 | < 0,050000 | < 0,050000 |
| Molibdênio (Mo) | µg/L | 150 | < 5,0 | < 5,0 |
| Níquel total (Ni) | µg/L | 1000 | < 5,0 | < 5,0 |
| Prata total (Ag) | mg/L | - | < 0,00250 | < 0,00250 |
| Selênio total (Se) | µg/L | 50 | < 0,5000 | < 0,5000 |
| Urânio total (U) | µg/L | 200 | < 5,0 | < 5,0 |
| Vanádio total (V) | µg/L | 100 | < 5,0 | < 5,0 |
| Zinco total (Zn) | µg/L | 24000 | < 5,0 | 15 |
| Biológicos e Bacteriológicos |  |  |  |  |
| Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | 200 | < 1,8E+1 | < 1,8 |
| Enterococos | col/100mL | - | Ausência | Presença |
| Escherichia coli | NMP/100 mL | 200 | < 1,8 | < 1,8 |
| Compostos Orgânicos |  |  |  |  |
| 1,2-Diclorobenzeno | µg/L | - | < 5,0 | < 5,0 |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | - | < 5,0 | < 5,0 |
| 2,4-D | µg/L | - | < 0,50 | < 0,50 |
| Acrilamida | µg/L | - | < 0,50 | < 0,50 |
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido | µg/L | 11 | < 10,0 | < 10,0 |
| Bentazona | µg/L | - | < 0,50 | < 0,50 |
| Carbofurano | µg/L | 45 | < 7,0 | < 7,0 |
| Clorotalonil | µg/L | 170 | < 0,050 | < 0,050 |
| Fenóis totais | µg/L | 2 | < 2,00 | < 2,00 |
| Glifosato + AMPA | µg/L | 280 | < 50 | < 50 |
| Molinato | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| Pendimetalina | ng/L | - | < 10,0 | < 10,0 |
| Tetracloreto de carbono (Tetraclorometano) | µg/L | 5 | < 1,6 | < 1,6 |
| Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC) |  |  |  |  |
| Pentaclorofenol | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| Simazina | µg/L | 10 | < 2,0 | < 2,0 |
| Trifluralina | µg/L | 45 | < 0,20 | < 0,20 |
| Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) |  |  |  |  |
| 1,1-Dicloroeteno | µg/L | - | < 3,0 | < 3,0 |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | 5 | < 5,0 | < 5,0 |
| 1,2-Dicloroeteno (cis e trans) | µg/L | - | < 10 | < 10 |
| Benzeno | µg/L | - | < 1,000 | < 1,000 |
| Clorofórmio | µg/L | 100 | < 5,0 | < 5,0 |
| Diclorometano (cloreto de metileno) | µg/L | 50 | < 20 | < 20 |
| Etilbenzeno | µg/L | - | < 1,0 | < 1,0 |
| Metolaclor | µg/L | 50 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Tetracloroeteno (percloroetileno/tetracloroetileno) | µg/L | - | < 3,0 | < 3,0 |
| Tolueno | µg/L | 24 | < 1,000 | < 1,000 |
| Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB) | µg/L | - | < 15 | < 15 |
| Tricloroeteno (1,1,2 - Tricloroeteno) | µg/L | 50 | < 5,0 | < 5,0 |
| Xilenos totais | µg/L | - | < 3,000 | < 3,000 |
| Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) |  |  |  |  |
| Alaclor | ng/L | - | < 10,0 | < 10,0 |
| Atrazina | µg/L | 5 | < 2,0 | < 2,0 |
| Benzo(a)antraceno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Benzo(a)pireno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Benzo(b)fluoranteno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Benzo(k)fluoranteno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Criseno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Dibenzo[a,h]antraceno | µg/L | - | < 0,030 | < 0,030 |
| Estireno | µg/L | - | < 5,0 | < 5,0 |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | µg/L | - | < 0,150 | < 0,150 |
| Pesticidas Organoclorados |  |  |  |  |
| Aldrin e Dieldrin | ng/L | - | < 20,000 | < 20,000 |
| Clordano (cis e trans) | ng/L | - | < 20,000 | < 20,000 |
| Cloreto de Vinila | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| DDT (p,p´-DDT + p,p´-DDE + p,p´-DDD) | ng/L | - | < 30,000 | < 30,000 |
| Endosulfan (I + II + Sulfato) | ng/L | - | < 30,0 | < 30,0 |
| Endrin | ng/L | - | < 10,0 | < 10,0 |
| gama-BHC (Lindano) | µg/L | 4 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Heptacloro e heptacloro epóxido | ng/L | - | < 20,000 | < 20,000 |
| Hexaclorobenzeno | µg/L | 0,52 | < 0,010000 | < 0,010000 |
| Metoxicloro | ng/L | - | < 100,0 | < 100,0 |
| Permetrina | ng/L | - | < 500,0 | < 500,0 |
| Propanil | µg/L | - | < 2,0 | < 2,0 |
| Pesticidas Organofosforados |  |  |  |  |
| Clorpirifós | µg/L | 24 | < 0,030 | < 0,030 |
| Malation | ng/L | - | < 30 | < 30 |
| Bifenilas Policloradas (PCBs) |  |  |  |  |
| Soma de PCB's | µg/L | - | < 0,0005 | < 0,0005 |

Legenda: V.M.P. – Valores Máximos Permitidos pela Resolução CONAMA 396/08 para dessedentação animal. (-) Não se aplica.

No Anexo IV consta o banco de dados contendo a série de dados levantados pelo PMQQS no ponto RDO09, entre agosto de 2017 e abril de 2022.

A seguir consta a análise integrada dos resultados obtidos, sendo dando destaque aos parâmetros que estão relacionados diretamente com o bem-estar, crescimento e o desenvolvimento dos peixes, nas diferentes fases de vida e do cultivo. Dentre esses, fatores como oxigênio dissolvido e temperatura da água estão diretamente relacionados com o desenvolvimento dos peixes e outros como pH, compostos nitrogenados também assumem relevância em sistemas de piscicultura (LEIRA et al., 2007). Contudo, vale indicar que as diferentes espécies de peixes apresentam graus de sensibilidade e tolerância distintos a esses fatores.

## Temperatura da Água

De acordo com Leira et al. (2017), a temperatura da água é um dos fatores mais importantes nos fenômenos químicos e biológicos de um viveiro. Todas as atividades fisiológicas dos peixes (respiração, digestão, reprodução, alimentação) estão intimamente ligadas à temperatura da água, pois os peixes ajustam sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do meio. Cada espécie tem uma temperatura na qual melhor se adapta e se desenvolve, chamada de temperatura ótima ou conforto térmico, e em geral temperaturas acima ou abaixo desta reduzem o crescimento da criação.

Ainda segundo os autores citados, os peixes de águas tropicais geralmente vivem bem com temperaturas entre 20 ºC e 28ºC e seu apetite máximo será entre 24 ºC e 28ºC. Entre 20 ºC e 24ºC, eles se alimentam bem, mas abaixo desse patamar o apetite decresce rapidamente e acima de 28ºC perdem-no totalmente, podendo ocorrer mortalidade em temperaturas superiores a 32ºC.

Este parâmetro não foi analisado nos poços e por esse motivo não se pode tecer considerações sobre sua adequação. Contudo, apesar da água subterrânea ser normalmente mais fria que a superficial, sua temperatura pode ser ajustada na piscicultura e não se torna um empecilho para a atividade, especialmente nos sistemas superintensivos que são colocados dentro de estufas. Nos demais sistemas é possível lançar mão de técnicas de aquecimento da água, desde que sejam economicamente viáveis conforme o sistema e as espécies escolhidas para o cultivo.

As águas do rio Doce mostraram temperaturas variando entre 22,2ºC e 33,2ºC (Figura 5-1), o que demonstra sua adequação para uso em piscicultura, uma vez que somente quatro em 54 amostras (7,4%) tiveram temperaturas acima de 30 ºC. Conforme citado, a faixa ideal de temperatura varia entre as diferentes espécies e o sistema de cultivo utilizado.

Figura 5-1 – Resultados da temperatura da água no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Oxigênio Dissolvido - OD

O oxigênio dissolvido assume grande importância nos corpos d'água, pois dele depende a sobrevivência de seres aeróbios. Sua ausência ou restrição conduz à redução da diversidade biológica, passando a prevalecer condições anaeróbicas e a formação de ambiente redutor, o que torna os metais pesados e os compostos de fósforo mais solúveis e biodisponíveis no ambiente.

Em geral uma das causas mais frequentes de mortandade é a queda na concentração de oxigênio dissolvido. O valor mínimo de oxigênio dissolvido para a preservação da vida aquática, estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 é de 5 mg/L, mas existe uma variação na tolerância de espécie para espécie. As carpas, por exemplo, conseguem suportar concentrações de OD de 3,0 mg/L, sendo que a carpa comum chega até mesmo a sobreviver por um período em águas frias e anóxicas.  O peixe dourado também pode sobreviver por até 22 horas em águas anóxicas a 20°C, enquanto que as larvas destes peixes são menos tolerantes que os adultos, uma vez que valores letais dependem do estágio de vida dos organismos, sendo geralmente mais exigentes os estágios mais jovens (CETESB, 2022).

Conforme citado, a Resolução CONAMA 357/05 estipula que, para águas doces classe 2, o nível de oxigênio dissolvido seja, no mínimo, igual a 5 mg/L, porém, não há um padrão estipulado na legislação para águas subterrâneas.

Os resultados mostram que as águas encontradas nos dois poços apresentam baixa oxigenação, com 0,7 mg/L no Poço 1 e 1,2 mg/L no Poço 2 (Figura 5-2). No entanto, esse resultado não é um impeditivo para seu uso, uma vez que existem diversas técnicas para a construção de aeradores no transporte da água (canaletas a céu aberto, escadas hidráulicas, entre outros) e o uso de aeradores mecânicos que fazem a oxigenação forçada. O uso de tais técnicas é indicado principalmente nos sistemas intensivos e superintensivos de criação de peixes.

Nas águas do rio Doce, o teor de oxigênio dissolvido é elevado, verificando-se uma única amostragem (março de 2022) em que a concentração não atingiu o padrão para águas doces classe 2, com 4,94 mg/L, prevalecendo assim neste rio condições ideais de oxigênio dissolvido para as atividades de piscicultura.

Figura 5-2 – Resultados de Oxigênio dissolvido nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Turbidez e Cor Verdadeira

A turbidez da água é a medida da sua capacidade de dispersar luz em função das partículas em suspensão (silte, argila, microrganismos). Valores elevados de turbidez geralmente indicam contribuição de sólidos a partir da área de drenagem e geralmente interferem na atividade fotossintética de um corpo d'água.

Em geral, as águas turvas não são viáveis para a aquicultura, uma vez que a penetração de luz solar é limitada e consequentemente o desenvolvimento biológico, afetando assim disponibilidade de alimento natural para os peixes (Leira et al., 2017),

A Resolução CONAMA 357/05 determina o máximo de 100 UNT para águas doces classe 2. Não há um padrão estipulado na legislação para águas subterrâneas.

A turbidez encontrada nos dois poços foi baixa (Figura 5-3), com 1,02 UNT no Poço 1 e 8,67 UNT no Poço 2, e considerada adequada para uso na piscicultura de espécies de peixes tropicais comumente usadas pela piscicultura nacional, em especial em sistemas fechados intensivos e superintensivos que necessitam do uso de água sem turbidez.

Os resultados para o ponto RDO09 mostram que as águas do rio Doce na maioria das amostragens também são adequadas para a piscicultura, pois atenderam o padrão para águas doces classe 2 em 68% das amostragens.

Figura 5-3 – Resultados de Turbidez nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

A cor verdadeira das águas se deve à presença de substâncias em solução, geralmente resultantes da decomposição de restos vegetais, tais como ácidos fúlvicos e húmicos, que conferem aos cursos d’água uma coloração amarelada a marrom, assumindo tonalidade mais escura na presença de compostos de ferro e manganês. A introdução de sólidos a partir da bacia de drenagem, a ressuspensão dos sedimentos e o desenvolvimento do fitoplâncton, em geral, afetam as propriedades óticas de um corpo d’água através do aumento da cor e também da turbidez.

A Resolução CONAMA 357/05 determina o máximo de 75 mg Pt/L de cor verdadeira para águas doces classe 2. Não há padrão legislado para a água subterrânea.

Os resultados mostram valores muito baixo para cor verdadeira nos dois poços amostrados (Figura 5-4), inferiores ao limite de quantificação do método (5,0 mgPt/L). Assim, a cor observada em ambos os poços foi a natural, elegendo sob este aspecto seu potencial uso para qualquer um dos diferentes tipos de sistemas de criação, além da vantagem de poder ser utilizada em sistemas fechados intensivos e superintensivos, que utilizam água com maior transparência.

Para as águas do rio Doce, a cor verdadeira teve ampla variação, entre 3,0 mgPt/L a 353 mgPt/L, mostrando-se em não conformidade com o padrão legislado em 16 de 54 amostras (30%).

Figura 5-4 – Resultados de cor verdadeira nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Potencial Hidrogeniônico –pH,  Alcalinidade e Dureza

O pH define o caráter ácido, básico ou neutro de uma amostra. Sua influência nos ecossistemas aquáticos naturais ocorre diretamente sobre os aspectos fisiológicos dos organismos ou, indiretamente, contribuindo para a precipitação dos elementos químicos e na toxicidade de compostos diversos. Em meio ácido, os metais pesados tendem a ter maior biodisponibilidade, aumentando seu nível de toxicidade. De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, as águas doces classe 2 devem manter pH na faixa entre 6 e 9. Não há um padrão estipulado na legislação para águas subterrâneas.

Os resultados mostram que os valores de pH encontrados na água dos dois poços são considerados levemente ácidos (6,37 no Poço 1 e 6,16 no Poço 2) e adequados para utilização da água na piscicultura. O pH pode ser corrigido nos sistemas de criação semi-intensivos e intensivos realizados em viveiros e reservatórios construídos em terra, através de técnicas de calagem, ou através da correção da água em sistemas superintensivos fechados.

Adicionalmente, as águas do rio Doce se mostraram adequadas para o cultivo de peixes, pois o pH variou no padrão esperado para águas doces classe 2 na maioria das amostras. No entanto, foram registradas três exceções: outubro de 2021 (5,46) e agosto e setembro de 2021, com 10,3 e 9,44, respectivamente (Figura 5-5). Estas não conformidades representam 5,6% do total das amostragens.

Figura 5-5 – Resultados de pH nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

A alcalinidade total é representada pela presença de íons como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, que têm característica básica e, portanto, indica a capacidade da água em neutralizar os ácidos. Esse parâmetro não possui padrão estabelecido nas Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08. Nas amostras do Poço 1 e Poço 2 não foi analisado este parâmetro.

A alcalinidade é responsável pela estabilidade do pH na água do cultivo da piscicultura e, de acordo com Leira et al (2007), sua concentração não deve ser inferior a 20 mg/L, sendo a faixa ideal entre 200 e 300 mg/L, que são indicativos de boa quantidade de sais minerais para a piscicultura. Além de evitar grandes flutuações diárias nos valores de pH em função dos processos fotossintético e respiratório nos sistemas, a alcalinidade afeta outros procedimentos como a adubação. Por este motivo é realizada a calagem de expurgo e/ou correção após o fechamento de um ciclo de um viveiro e faz parte do início da preparação para outro ciclo.

Os resultados obtidos mostram que a alcalinidade das águas do rio Doce em seu ponto RDO09 variou entre 13 mg/L e 30 mg/L, abaixo da faixa considerada ideal (Figura 5-6). Das 54 amostras, dez delas (18,5%) estiveram com alcalinidade inferior a 20 mg/L, indicando que, em caso de uso em atividades de piscicultura, o processo de calagem pode ser necessário.

Figura 5-6 – Resultados de alcalinidade total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Dureza

A dureza da água é a medida que quantifica a concentração de íons metálicos presentes na água, principalmente cálcio e magnésio. Levando em conta que esses íons normalmente estão ligados aos de bicarbonato e carbonato, responsáveis pela alcalinidade, os valores desta variável podem se igualar aos de dureza em tanques de piscicultura (EMBRAPA, 2013). Não há padrão para esta variável nas Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08.

As amostras do Poço 1 e Poço 2 não foram analisadas para este parâmetro e, portanto, não se pode tecer considerações sobre sua adequação para o cultivo. Ainda assim, faz-se notar que a dureza pode ser corrigida nos sistemas de criação semi-intensivos e intensivos realizados em viveiros e reservatórios construídos em terra, através de técnicas de calagem, ou através da correção da água usada nos sistemas superintensivos fechados.

Os resultados para as águas do rio Doce, ponto RDO09, mostram que a dureza variou entre 7,9 mgCaCO3/L e 35,8 mgCaCO3/L, valores que as caracterizam como águas brandas ou macias.

Cabe mencionar que em viveiros de piscicultura valores de pH, dureza e alcalinidade normalmente mais elevados não causam problemas aos peixes, porém, valores baixos podem afetar os peixes. Para a correção destas variáveis recomenda-se a prática de calagem com calcário agrícola (EMBRAPA, 2013).

Figura 5-7 – Resultados de dureza total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Condutividade elétrica

A condutividade elétrica é uma expressão numérica da capacidade do meio aquático em conduzir corrente elétrica em função da concentração dos íons presentes na amostra, como cloretos, dentre outros, sendo influenciada pela temperatura e pH. As Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08 não estabelecem padrões para esta variável. Segundo Esteves (1998), em corpos hídricos tropicais, os valores de condutividade elétrica estão relacionados com as características geoquímicas da bacia de drenagem e também com as condições climáticas.

A faixa de condutividade desejável em cultivos de peixes encontra-se entre 20 e 100 µS/cm (SANTOS, 2010).

Os resultados obtidos nos Poços 1 e 2 mostram condutividade elevada, com 199,6 µS/cm e 283,4 µS/cm, respectivamente (Figura 5-8), acima da faixa ideal para o cultivo.

Nas águas do rio Doce, a condutividade variou entre 44,1 µS/cm e 159 µS/cm, mantendo-se na maior parte do tempo na faixa ideal para o cultivo.

Cabe mencionar que algumas espécies de peixes apresentam maior valência ecológica, tais como as tilápias e outras espécies de interesse, que podem ser criadas em ambientes com águas que apresentem valores de condutividade mais elevados. Contudo é recomendado conduzir testes prévios a fim de verificar a sobrevivência e o desempenho da criação nas diferentes fases do ciclo de vida dos animais conforme a(s) espécie(s) escolhida(s).

Figura 5-8 – Resultados de condutividade elétrica nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Série Nitrogenada

O nitrogênio participa da formação de proteínas no metabolismo dos seres vivos, podendo ser encontrado no meio aquático na forma orgânica (microrganismos, detritos orgânicos) e na forma inorgânica, especialmente amônia, nitrito e nitrato. Os processos de decomposição biológica levam à amonificação do nitrogênio presente nos compostos orgânicos. Em ambientes bem oxigenados, os produtos amoniacais se convertem rapidamente a nitritos, que são instáveis no ambiente e, em seguida, a nitratos, elementos conservativos facilmente assimilados pelos organismos autótrofos (algas e vegetais em geral).

### Nitrato

Em águas doces classe 2, a Resolução CONAMA 357/05 estabelece para nitrato o limite de 10 mg/L. Para águas subterrâneas o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 396/08 é de 90 mg/L.

Os resultados mostram que os dois poços analisados apresentam concentrações baixas de nitrato, com máximo de 0,282 mg/L (Figura 5-9). Assim, os valores observados indicam concentrações inferiores a 0,50 mg/L, sendo assim compatíveis para o uso na piscicultura.

Em relação ao ponto RDO09, a variação encontrada se deu entre 0,15 mg/L e 0,89 mg/L, atendendo ao padrão da Resolução CONAMA 357/05, em todo o período monitorado (agosto/2017 a abril/2022). Levando em conta que alguns autores sugerem um limite de tolerância de nitrato para os peixes de 5 mg/L (LEIRA et al., 2017) pode se concluir que, tanto nos poços como no rio Doce, os níveis obtidos são compatíveis com o uso das águas em piscicultura.

Figura 5-9 – Resultados de nitrato nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

### Nitrito

Para nitrito, o valor máximo permissível para águas doces classe 2 é de 1 mg/L. Para águas subterrâneas o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 396/08 é de 10 mg/L.Com relação aos níveis de nitrito detectados nos dois poços, os resultados obtidos apresentaram valores inferiores à concentração de 0,020mg/L, com uma única exceção no Poço 2 (0,0353 mg/L), o que indica que este parâmetro é compatível para a criação de peixes (Figura 5-10).

De forma similar, para o rio Doce os resultados mostram variação de 0,002 mg/L a 0,23 mg/L, estando assim em conformidade com o padrão da legislação, entre agosto/2017 a abril/2022.

O acompanhamento das concentrações de nitrito em águas utilizadas para a piscicultura é de grande relevância, uma vez que maiores concentrações deste composto impedem a ligação do oxigênio com a hemoglobina, o que pode causar episódios de mortandade. De acordo com Moro et al (2013), o teor máximo de nitrito tolerado pela maioria das espécies de peixes é de 0,50 mg/L e concentrações superiores podem ocasionar a morte dos peixes.

Figura 5-10 – Resultados de nitrito nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

### Nitrogênio Amoniacal

Os valores máximos de nitrogênio amoniacal em águas doces classe 2 variam, segundo a Resolução CONAMA 357/05, de acordo com o pH do ambiente, sendo: 3,7 mg/L para pH inferior a 7,5; até 2,0 mg/L para pH entre 7,5 e 8,0; até 1,0 mg/L para pH entre 8,0 a 8,5; e 0,5 mg/L para pH superior a 8,5. Não há padrão legislado para a água subterrânea.

Os valores de amônia obtidos no Poço 1 e Poço 2 foram inferiores ao limite de quantificação do método analítico (0,05 mg/L) (Figura 5-11), sendo considerados adequados para uso na piscicultura de peixes tropicais.

As concentrações de nitrogênio amoniacal no rio Doce permanecerem inferiores ao limite de quantificação do método analítico (<0,05 ou <0,015 mg/L), na maioria das campanhas, com uma única exceção, em março de 2020, quando se obteve 0,06 mg/L, atendendo, portanto, o padrão estabelecido para águas doces classe 2.

A amônia é o principal composto excretado pelos peixes, resultante do metabolismo das proteínas, além de outros organismos aquáticos, assim como da decomposição microbiana de resíduos orgânicos (restos de ração/alimentos, fezes e adubos orgânicos). Concentrações elevadas deste constituinte são tóxicas aos peixes e podem causar mortalidade. Em função disso, de acordo com Leira et al (2017), o ideal é que a concentração de amônia para os peixes seja inferior a 0,1 mg/L.

Figura 5-11 – Resultados de nitrogênio amoniacal nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

### Nitrogênio Kjeldahl Total - NKT

Para nitrogênio Kjeldahl total, que representa a somatória das concentrações de amônia e nitrogênio orgânico de uma amostra aquosa, não há um padrão estipulado nas Resoluções CONAMA 357/05 e 396/2008. As amostras do Poço 1 e Poço 2 não foram analisadas para este parâmetro.

Os resultados mostram que nas águas do rio Doce as concentrações de NKT tendem a se manter inferiores ao limite de quantificação do método analítico na maioria das campanhas, sendo que para os valores detectados a variação encontrada foi de 0,442 mg/L a 3,4 mg/L (Figura 5-12). Uma vez que o nitrogênio amoniacal foi encontrado em concentrações muito baixas, como verificado no item anterior, este resultado indica a maior carga de nitrogênio orgânico nas águas do rio Doce.

Figura 5-12 – Resultados de Nitrogênio Kjeldahl Total no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

### Nitrogênio Orgânico

Para nitrogênio orgânico não há um padrão estipulado nas Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08, seja em águas superficiais ou subterrâneas. As amostras do Poço 1 e Poço 2 não foram analisadas para este parâmetro.

Os resultados corroboram os encontrados para NKT, prevalecendo valores abaixo do limite de quantificação do método na maioria das coletas, sendo que variação para os teores quantificados ficou entre 0,442 mg/L a 3,4 mg/L (Figura 5-13), mostrando que o nitrogênio orgânico é a principal forma nitrogenada nas águas do rio Doce.

Figura 5-13 – Resultados de nitrogênio orgânico no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO

A DBO de uma amostra de água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por meio de decomposição biológica aeróbia, formando subprodutos na forma inorgânica estável. A Resolução CONAMA 357/05 determina, para águas doces classe 2, o valor máximo de 5 mg/L de DBO. Não há padrão legislado para a água subterrânea.

Os resultados mostram que os valores de DBO no Poço 1 e Poço 2 não atingiram o limite de quantificação do método analítico (< 2,0 mg/L) (Figura 5-14), assim como as águas do rio Doce em seu ponto amostral RDO09, com exceção de uma única campanha (dezembro de 2017) em que foi quantificado um alto teor de DBO (43,43 mgO2/L).

Cabe indicar que concentrações elevadas de DBO podem causar a diminuição das taxas de oxigênio dissolvido na água, podendo provocar mortalidades de peixes. Contudo, nota-se que tanto nos poços como no rio Doce prevalecem baixos níveis de DBO.

Figura 5-14 – Resultados de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO nos poços em Tumiritinga e no rio Doce, ponto RDO09 (agosto/2017 a abril/2022).

Fonte: TetraMais, 2022.

## Demais parâmetros avaliados

Conforme citado, a análise dos resultados da qualidade das águas apresentou com maior enfoque os principais parâmetros de interesse para a piscicultura. A seguir, consta uma análise resumida dos demais conjunto de parâmetros amostrados.

### Compostos inorgânicos

Além dos compostos inorgânicos previamente apresentados foram analisados cloreto, fluoreto, fósforo total, sódio, sólidos dissolvidos totais, sulfato e sulfeto.

Para cloreto, o valor máximo permissível para águas doces classe 2, conforme padrão estabelecido pelas Resoluções CONAMA 357/05, é de 250 mg/L. Os valores obtidos em todas as campanhas realizadas no rio Doce variaram entre <0,5 mg/L a 11,3 mg/L. Para os poços amostrados, as concentrações oscilaram entre 12 mg/L para o Poço 1 e 19 mg/L no Poço 2. Não há um padrão estabelecido na Resolução CONAMA 396/08 para essa variável.

O valor máximo permitido para fluoretos é de 1,4 mg/L para águas doces classe 2 e os valores obtidos no rio Doce atenderam ao padrão requerido em todas as campanhas efetuadas no RDO09, variando entre <0,02 mg/L e 0,2 mg/L. Nos poços de Tumiritinga, os valores de fluoreto apresentaram o máximo de 104 µg/L (Poço 1), estando em conformidade com o limite estabelecido pela Resoluções CONAMA 369/08 para águas subterrâneas (2.000 µg/L).

As análises de fósforo total nos poços de Tumiritinga mostraram teores entre < 0,0075 mg/L (Poço 1) e 0,0543 mg/L (Poço 2). A Resolução CONAMA 357/05 estabelece os limites de fósforo total de 0,03 mg/L (ambiente lêntico), 0,050 mg/L (ambiente intermediário) e 0,1 mg/L (ambientes lóticos). Assim, a concentração no Poço 2 supera o padrão requerido para sistemas lênticos. Não há limite estabelecido na Resolução CONAMA 396/08.

No rio Doce, a ampla maioria dos resultados obtidos de fósforo atende aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para ambientes lóticos, ocorrendo o registro pontual de quatro concentrações acima do padrão legal (7,4%), entre agosto/2017 a abril/2022.

Cabe indicar que elevadas concentrações de fósforo podem ocasionar em eutrofização dos corpos d’água (SILVA et al., 2017) e, por atuar em processos metabólicos dos peixes, sua ausência pode ocasionar deficiência nos organismos (DIEMER et al., 2011).

As análises de sódio nos poços de Tumiritinga não atingiram o limite de quantificação do método analítico (< 2,0 mg/L), não sendo considerados altos para o cultivo de peixes (KUBITZA, 2007). Este parâmetro não é controlado pela Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08. Na piscicultura, o sódio é amplamente utilizado para prevenir doenças, facilitando o equilíbrio osmorregulatório e na prevenção e controle de parasitas, contudo, seu uso deve ser controlado (KUBITZA, 2007). Os valores registrados para sódio total nas amostras do rio Doce estiveram entre 2,52 mg/L e 20 mg/L.

Para sólidos dissolvidos totais, as concentrações obtidas nos poços atingiram máximo de 198 mg/L, atendendo, portanto, ao limite requerido pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 2 (500 mg/L).  Este parâmetro não é controlado pela Resolução CONAMA 396/08. No rio Doce, o nível máximo de sólidos dissolvidos no ponto RDO 09 foi de 174 mg/L, estando todas a amostras analisadas em conformidade com o padrão para águas doces classe 2.

A análise de sulfato e de sulfeto nos poços de Tumiritinga evidenciou baixas concentrações e compatíveis com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. Dentre esses, apenas o sulfato é controlado pela Resolução CONAMA 396/08 e o valor máximo detectado nos poços (8,9 mg/L) atende ao limite desta legislação.

No rio Doce, o monitoramento do sulfeto apontou valores inferiores ao limite de quantificação do método analítico nas 54 amostras coletadas entre agosto/2017 a abril/2022 (<0,0020 mg/L), enquanto o sulfato apresentou níveis quantificáveis (máximo de 11 mg/L), estando ambos os parâmetros em conformidade com o padrão da Resolução CONAMA 357/05.

### Metais e Semimetais

Nos poços de Tumiritinga, foram amostrados 22 constituintes de metais e semimetais, sendo que a ampla maioria apresentou teores abaixo do limite de quantificação do método analítico. Dentre os controlados pela Resolução CONAMA 357/05 foi possível observar que apenas o ferro dissolvido e o manganês total apresentaram concentrações superiores aos padrões requeridos e, dentre os estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/2008, apenas o manganês total superou a legislação.

Nas águas superficiais, a presença de ferro está associada às características geoquímicas regionais, quase sempre acompanhada pela ocorrência de manganês. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece o limite máximo de 0,3 mg/L deste metal em águas doces classe 2. Nos poços de Tumiritinga, se obteve 2,5 mg/L, no Poço 1, e 5,4 mg/L, no Poço 2, conforme Quadro 5-1 e Quadro 5-2.

No rio Doce, esse metal tende a manter níveis elevados e acima do padrão da legislação, sobretudo no período chuvoso, sendo que, no período de agosto/2017 a abril/2022, cerca de 46% das 54 amostras analisadas no RDO09 apresentaram valores desconformes com a Resolução CONAMA 357/05, atingindo máximo de 2,1 mg/L, em novembro/2021 (Anexo IV).

O ferro é essencial na nutrição dos peixes, participando dos processos respiratórios e de transferências de elétron, contudo, quando em excesso pode formar radicais livres que são nocivos ao organismo (SMITH, 1989). Considerando que os poços amostrados em Tumiritinga e o rio Doce apresentam águas com alto conteúdo de ferro é aconselhável a utilização de técnicas de remoção de ferro, como filtração mecânica (ROMANO et al., 2021).

Em relação ao manganês, o valor máximo permitido para águas doces classe 2 pela Resolução CONAMA 357/05 é de 0,1 mg/L. Para as águas subterrâneas, a Resolução CONAMA 396/08 estabelece o padrão de 50 µg/L (ou 0,05 mg/L).

Nos poços de Tumiritinga, as concentrações variaram entre 0,0845 mg/L (Poço 1) e 0,601 mg/L (Poço 2), atendendo, portanto, ao padrão da Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 2, porém, estes resultados superam os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/08.

No rio Doce (RDO09), os níveis de manganês total variaram entre 0,011 mg/L e 0,471 mg/L, entre o período de agosto/2017 a abril/2022, ocorrendo extrapolação do padrão da Resolução CONAMA 357/05 em 33% das 54 amostras analisadas.

O manganês desempenha um importante papel em diferentes funções fisiológicas dos peixes, por ser essencial ao funcionamento dos organismos, porém, em concentrações elevadas ele pode causar a inibição de atividades metabólicas de algumas espécies de peixes (GNOCCHI, 2019).

### Compostos orgânicos

Para a caracterização da qualidade das águas dos poços de Tumiritinga foi avaliada uma série de parâmetros orgânicos, incluindo pesticidas organoclorados e organofosforados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bifenilas policloradas (PCBs), dentre outros, muitos dos quais apresentam elevada toxicidade e capacidade de bioacumulação nos organismos vivos.

Em ambos os poços amostrados, as concentrações dos compostos orgânicos foram baixas e não atingiram os limites de quantificação dos métodos analíticos.

### Biológicos e Bacteriólogicos

Nos poços de Tumiritinga, a análise dos parâmetros biológicos (clorofila e densidade de cianobactérias) e bacteriológicos (coliformes termotolerantes, Escherichia coli e enterococos) resultou em concentrações abaixo do limite de quantificação do método analítico. Não houve desconformidade com os padrões das Resoluções CONAMA 357/05 e 396/08.

Dentre esses parâmetros, vale indicar que o rio Doce tende a apresentar elevado conteúdo de Escherichia coli, sendo que na maioria das amostras analisadas no ponto RDO09 (61%), entre agosto/2017 a abril/2022, foi registrada ultrapassagem dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 2, possivelmente em função do aporte de efluentes da zona urbana de Tumiritinga.

A elevada concentração de Escherichia coli não restringe o uso da água para a piscicultura, porém, como a composição microbiológica da água de cultivo reflete a variedade de bactérias presentes na pele do peixe há a necessidade de um maior cuidado na manipulação no momento da retirada das vísceras e no preparo do produto, pois esta é uma via potencial de transmissão de bactérias patogênicas (LORENZO et al., 2021).

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a avaliação dos resultados encontrados nas análises físicas, química e biológicas, considera-se que a qualidade de água no Poço 1 e no Poço 2 é adequada para utilização em atividades de piscicultura.

Para os parâmetros turbidez, cor verdadeira, pH, DBO, série nitrogenada e demais compostos inorgânicos, estes dois poços apresentaram valores e concentrações satisfatórios para a criação de peixes. A concentração de oxigênio dissolvido, condição de extrema importância para a sobrevivência e desenvolvimento dos peixes, apresentou valores muito baixos, não favoráveis à criação em cativeiro, mas tal condição não se torna impeditiva à atividade pois existem várias técnicas para aerar a água de maneira a atingir a oxigenação ideal. Cabe destacar que a amplitude dos ajustes na qualidade da água dependerá de quais espécies estarão sendo criadas, já que as condições ideais da água variam de acordo com a tolerância e sensibilidade de cada uma.

Em relação aos metais, apenas ferro e manganês se destacaram com níveis acima do padrão da legislação. Considerando que os poços amostrados em Tumiritinga e o rio Doce apresentam águas com alto conteúdo de ferro é aconselhável a utilização de técnicas de remoção de ferro, como filtração mecânica (ROMANO et al., 2021). Em relação ao manganês, nos poços de Tumiritinga, as concentrações atenderam ao padrão da Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 2, porém, superaram o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 396/08. O manganês desempenha um importante papel em diferentes funções fisiológicas dos peixes, por ser essencial ao funcionamento dos organismos, porém, em concentrações elevadas ele pode causar a inibição de atividades metabólicas de algumas espécies de peixes (GNOCCHI, 2019).

Da mesma forma, os parâmetros biológicos e microbiológicos e a concentração de compostos orgânicos apontaram para a viabilidade da utilização da água dos Poço 1 e 2 nas atividades de criação de peixes em tanques.

A qualidade da água do rio Doce no seu ponto amostral RDO09 mostrou-se também favorável à sua utilização na piscicultura. A maioria dos parâmetros mensurados apresentou valores em conformidade com os padrões para águas doces classe 2. Em algumas situações pontuais ocorreu a extrapolação do padrão legal, como para DBO, oxigênio dissolvido, pH e turbidez, dentre outros. Cabe pondera-se que as não conformidades pontuais encontradas tanto para águas superficiais quanto subterrâneas sugerem que há a necessidade de monitoramento da água utilizada nos tanques de piscicultura.

# EQUIPE TÉCNICA

| Profissional | Formação | Registro no Conselho |
| --- | --- | --- |
| Érica Cristina Padovani Haller | Bióloga / Gestora do Contrato | CRBIO 33480-01 |
| Vilma Maria Cavinatto Rivero | Bióloga, Ma. Ecologia/Ecossistemas Aquáticos | CRBio 06912-01 |
| Alec Krüse Zeinad | Biólogo - Mestre em Zoologia | CRBio 26.007-01 |
| Josefa Oliveira dos Santos | Gestora Ambiental | CRQ 04265303 |
| Maria Margarida Marques | Bióloga, Dr. Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre | CRBio 30691/01-D |
| Camila Regis Segala | Bióloga, Mestre em Pesca e Aquicultura | CRBio 132306/01-D |
| Tainá Alves Ribeiro | Bióloga, Doutora em Ciências | CRBio 117596/04-D |

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUNHOSA, F. Criador de peixes em viveiros escavados. 68 p. 2013.

ANA – Agência Nacional das Águas (Brasil). Encarte Especial sobre a Bacia do Rio Doce: Rompimento da Barragem em Mariana/MG. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Brasília. 2015

APHA. In: Baird, R.B., Eaton, A.D., Rice, E.W., Clesceri, L.S. (Eds.), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd edition American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF), Washington D.C., USA. 2017.

BEVERIDGE, M. C. M. Cace aquaculture. 2. ed. Oxford: Fishing News Book. 1996.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA. Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.

CETESB & ANA. Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo / Agência Nacional das Águas. Organizadores: Carlos Jesus Brandão [et al.]. -- São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 326 p. 2011.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo. 2019. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/publicacoes-e-relatorios/

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. Mortandade de Peixes. Alterações Físicas e Químicas, Cetesb. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/mortandade-peixes/alteracoes-fisicas-e-quimicas/oxigenio-dissolvido/#:~:text=Uma%20das%20causas%20mais%20freq%C3%BCentes,toler%C3%A2ncia%20de%20esp%C3%A9cie%20para%20esp%C3%A9cie

CREPALDI. Sistemas de Produção na Piscicultura. Revista Bras. Reprod. Anim, Belo Horizonte, v.30, n.3/4, 86-99 p, jul./dez. 2006.

DA SILVA, E. B., DE ARAÚJO NETO, J. R., e LIMA, B. P. Similaridade de eutrofização das águas superficiais da bacia do alto Jaguaribe, Ceará. Revista Engenharia na Agricultura-REVENG, 25(4), 336-343 p. 2017.

DE AZEVEDO, V. G.; NETO, H. G.; DE PAULA, H. L.; DE ALMEIDA, S.; e SANCHES, E. G. Sistemas de Recirculação para Cultivo de Peixes Marinhos-Procedimento Operacional Padrão (POP). Núcleo. 2014.

DIEMER, O; BOSCOLO, W.R; SIGNOR, A.A; SARY, C; NEU, D.H; FEIDEN, A. Níveis de fósforo total na alimentação de juvenis de jundiá criados em tanques-rede. Pesquisa Agropecuaria Tropical, Goiânia, 41(4), 559-563 p. 2011.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Pesca e aquicultura. Palmas: Embrapa. 2017. Disponível em: <https://www.embrapa. br/tema-pesca-e-aquicultura/>.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Piscicultura de água doce: multiplicando conhecimentos. Brasília, DF: Embrapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 440 p. 2013.

ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. Interciência, Rio de Janeiro. 602 p. 1998.

GNOCCHI, K. G. Astyanax lacustris (teleostei: characidae) como bioindicador de efeitos relacionados à presença de manganês no ecossistema aquático. Tese de doutorado apresentada a Universidade Vila Velha, como pré-requisito do Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas. 137 p. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto dos Municípios. 2019.

KUBITZA, F. A versatilidade do sal na piscicultura. Panorama da aquicultura, 17(103), 14-23. 2007.

LABARRÈRE, C. R.; MENEZES, B. D.; e MELO, M. M. Avaliação dos teores de zinco em brânquias, carcaça, fígado e musculatura de diferentes espécies de peixes capturados no Rio São Francisco (MG, Brasil). Geonomos. 2012.

LEIRA, M. H.; CUNHA, L. D.; BRAZ, M. S.; MELO, C. C. V.; BOTELHO, H. A.; e REGHIM, L. S. Qualidade da água e seu uso em pisciculturas. Pubvet, 11(1), 11-17 p. 2017.

MARQUES D.C.; MATTA S.L.P.; OLIVEIRA J.A.; DERGAM J.A. Alterações histológicas em brânquias de Astyanax aff. bimaculatus causadas pela exposição aguda ao zinco. In: XVI. Congresso Brasileiro de Toxicologia, Belo Horizonte. Rev. Bras. Toxicol., 22, 26 p. 2009.

MINAS GERAIS. CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM. Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 05 de Maio de 2008.

MORO, G. V.; TORATI, L.S.; LUIZ, D. de B.; DE MATOS, F. T. Monitoramento e manejo da qualidade da água em pisciculturas. Piscicultura de água doce - Multiplicando conhecimentos, Cap.5, 141-169 p. 2013.

OLIVEIRA, B. e PEDROZA, M. X. F. Perspectivas para o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura no Tocantins. Revista Humanidades e Inovação, v. 7, n. 14, 8-17 p. 2020. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3446.

RASGUIDO J. E. A.; LOPES J. D.S. Criação de peixes. Viçosa/MG, CPT, 26-98 p. 2004.

REDAÇÃO CAMPO VIVO. Projeto de incentivo à criação de peixes será lançado nesta quarta-feira (18) em Regência. Campo Vivo, Meio Ambiente, 2017. Disponível em: https://campovivo.com.br/meio-ambiente/projeto-de-incentivo-a-criacao-de-peixes-em-tanques-sera-lancado-nesta-quarta-feira-18-em-regencia/

REZENDE, F.; e BERGAMIN, G. Implantação de piscicultura em viveiro escavados e tanques-rede. Piscicultura de água doce - Multiplicando conhecimentos, Cap.4. 2013.

ROMANO, N.; KUMAR, V.; SINHA, A. K. Implications of excessive water iron to fish health and some mitigation strategies. Health & Welfare, Global Seafood Alliance. Responsible Seafood Advocate. 2021. Disponível em: https://www.globalseafood.org/advocate/implications-of-excessive-water-iron-to-fish-health-and-some-mitigation-strategies/

SANTOS, P. C. Qualidade da água como parâmetro de avaliação do impacto ambiental da piscicultura. Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA – Assis. 2010.

SCHULTER, E.P. e VIEIRA FILHO, J.E.R. Evolução da piscicultura no Brasil: diagnóstico e desenvolvimento da cadeia produtiva da tilápia. Rio de Janeiro: IPEA. 2017.

SCORVO FILHO, J. D. O agronegócio da aqüicultura: perspectivas e tendências. Zootec-Zootecnia e o Agronegócio. 2004.

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Piscicultura: manejo da qualidade da água. Brasília: Coleção Senar, v. 262, 52 p. 2019.

SMITH, J.E. Iron metabolism and its diseases. In: Kaneko, J.J. (Ed). Clinical biochemistry of domestic. animals. 4.ed. San Diego: Academic Press. 256-273 p. 1989.

SILVA, F. R. Degradação de compostos orgânicos oriundos da água da piscicultura utilizando diferentes materiais eletrocatalíticos. Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós Graduação em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró/RN. 81 p. 2014. Disponível em: https://www.uern.br/controledepaginas/mestrado-dissertacoes-defendidas/arquivos/2212d_rodrigo_silva.pdf

SILVA, A. E. C. Sistema de produção na Piscicultura. Trabalho de conclusão de curso (Graduação de Zootecnia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Zootecnia, Garanhuns, BR – PE. 2019.

# ANEXOS