GERMANO - GERAL

ÁREA EXTERNA

UHE CANDONGA

ANALISE DE PERCOLAÇÃO E ESTABILIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR – BACIA 02 –SEPTO

DIVISOR E TALUDE NORTE

ÁREA 11 – FAZENDA FLORESTA – PROJETO EXECUTIVO

ÍNDICE:

1.	OBJETIVO	3

2.	PARÂMETROS E HIPÓTESES DE CÁLCULO	3

3.	BACIA 1	4

4.	BACIA 2	12

5.	CONCLUSÃO	17

# OBJETIVO

O objetivo desta memória de cálculo é apresentar os resultados das análises de estabilidade e percolação de água complementares que foram realizadas para o Septo Divisor e também para o Talude Norte, ambos da Bacia 2.

# SEPTO DIVISOR

2.1 HIPÓTESES DE CÁLCULO

Para a realização das análises referentes ao Septo Divisor foi considerado que, após o enchimento da primeira célula da bacia, a parte líquida irá extravasar para a segunda célula, até o seu enchimento completo. O tempo previsto para o enchimento de cada célula, no caso de bombeamento contínuo, é de cerca de 35h.

Para esta condição, quando a primeira célula encher, durante o período de tempo em que a parte líquida extravasar para a segunda célula, não haverá tempo para que o aterro compactado fique saturado em regime permanente de percolação.

Como a fundação apresenta maior permeabilidade, foi admitido a favor da segurança, que está irá se saturar, estabelecendo o regime permanente de percolação, impondo uma linha piezométrica triangular para o solo residual entre os pés de montante e jusante do septo.

Desta forma, tem-se as seguintes condições de operação, para a verificação da estabilidade:

- Final de Construção – Caso 1: septo sem líquido de ambos os lados

- Operação – Caso 2: uma das células cheia e a outra vazia

- Operação – Caso 3: ambas as células cheias

- Sismo – Caso 3: ambas as células cheias (pseudo-estático com aceleração horizontal = 5% de g)

Parâmetros de Cálculo:

- Aterro compactado: phi 32 graus, coesão 20kPa, densidade 1,9g/cm3, ru=0,10

- Solo residual: phi 32 graus, coesão 5kPa e densidade 1,9g/cm3

- Rocha: phi 40 graus, coesão 100kPa e densidade 2,4g/cm3

Os parâmetros do aterro são os mesmos adotados nas análises anteriores, com base nos ensaios triaxiais realizados com amostras do empréstimo, localizado na área de escavação obrigatória da Bacia 1.

Os parâmetros do solo residual foram adotados os mesmos obtidos para os diques, em função de suas características muito mais favoráveis que aquelas adotadas no Projeto Básico, pelo que foi observado durante as escavações e obtido nas sondagens realizadas no Projeto Executivo, que mostram a ocorrência de solo residual jovem com SPT elevado.

2.2 RESULTADOS OBTIDOS

Foram obtidos os seguintes valores de coeficientes de segurança mínimos:

| Casos | FS | FS MÍNIMO REQUERIDO |
| --- | --- | --- |
| Final de Construção – Caso 1 | 1,87 | 1,30 |
| Operação – Caso 2 - Jusante | 1,71 | 1,50 |
| Operação - Caso 3 | 2,24 | 1,50 |
| Sismo - Caso 3 | 1,83 | 1,00 |

Nas figuras abaixo estão apresentadas as superfícies críticas de ruptura para cada caso estudado.

SEÇÃO DE CÁLCULO

## CASO 1 – FINAL DE CONSTRUÇÃO

CASO 2 – OPERAÇÃO JUSANTE

## CASO 3 – OPERAÇÃO JUSANTE

## CASO 3 – OPERAÇÃO JUSANTE – SISMO

# TALUDE NORTE

3.1 HIPÓTESES DE CÁLCULO

Foi realizada uma verificação de estabilidade do Talude Norte da Bacia 02. Os parâmetros de cálculo foram adotados com base nos resultados das sondagens realizadas no local, em especial as sondagens SPA-01 e SMB-12, que indicaram a ocorrência de solo residual jovem resistente.

Os parâmetros geotécnicos foram adotados com base nos resultados dos ensaios para o solo residual na região dos diques e feita uma variação paramétrica dos mesmos.

Foram adotados os seguintes parâmetros:

- Solo residual: phi = 32 a 34 graus, coesão=10kPa, densidade 1,9g/cm3

- Rocha: phi=40 graus, coesão=100kPa e densidade 2,4g/cm3

3.2 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos estão apresentados abaixo.

SEÇÃO DE CÁLCULO

| Casos | Phi 32 | Phi 33 | Phi 34 | FS MÍNIMO REQUERIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fim de Construção - Caso 1 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,40 |
| Sismo - Caso 2 | 1,31 | 1,34 | 1,39 | 1,00 |

## A condição de sismo foi verificada na forma pseudo-estática com aceleração horizontal = 5% de g.

## CASO 1

### FINAL DE CONTRUÇÃO – Phi 32

### FINAL DE CONSTRUÇÃO – Phi 33

### FINAL DE CONSTRUÇÃO – Phi 34

## CASO 2

### SISMO – Phi 32

### SISMO – Phi 33

### SISMO – Phi 34

# CONCLUSÃO

No caso do Septo Divisor, os cálculos mostram que os coeficientes de segurança mínimos para cada situação se encontram acima dos mínimos requeridos.

No caso do Talude Norte, os valores dos coeficientes de segurança mínimos estão acima dos mínimos requeridos. De acordo com a NBR-11682, o FS mínimo requerido para risco médio quanto a danos materiais e ambientais deve ser superior a 1,4 conforme se observa nas análises realizadas.