GERMANO - GERAL

ÁREA EXTERNA

UHE CANDONGA – DRAGAGEM RESERVATÓRIO

MANUAL DE OPERAÇÃO GEOTÉCNICO – BACIAS 01 E 02

ÁREA 11 – FAZENDA FLORESTA – PROJETO EXECUTIVO

ÍNDICE:

1.	OBJETIVO	3

2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

3.	DESCRIÇÃO GERAL DAS BACIAS	4

4.	ESQUEMA OPERACIONAL DAS BACIAS	5

5.	CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DAS BACIAS	6

6.	PIEZÔMETROS – NÍVEIS DE ATENÇÃO E ALERTA	8

7.	INSPEÇÃO ROTINEIRA DAS ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS DAS BACIAS	10

ANEXO 1	12

Ficha GERAL PARA inspeção, POR ESTRUTURA, ONDE PERTINENTE (BACIA 1, BACIA 2, TALUDE NORTE E SEPTO DIVISOR)	12

# OBJETIVO

O objetivo deste Manual é fornecer as orientações necessárias para a realização de inspeções de segurança às Bacias 1 e 2, bem como apresentar os procedimentos operacionais a serem obedecidos ao longo de suas vidas úteis.

É apresentada uma descrição geral das obras com os principais condicionantes de projeto, que devem ser ressaltados para a realização das inspeções de campo. São descritas as condições de estabilidade dos diques, que levaram ao dimensionamento dos mesmos, com base nas investigações geológico-geotécnicas de laboratório e campo.

A partir desses dimensionamentos e da instrumentação instalada nos aterros de envelopamento e septo separador foi possível a definição de níveis de Atenção e Alerta para cada instrumento condicionante da estabilidade.

Finalmente é apresentada uma Ficha de Inspeção, onde são elencados os principais pontos que devem ser observados durante as inspeções.

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A lista de documentos abaixo constitui-se na referência geral do Projeto Executivo das Bacias 1 e 2, onde são apresentados todos os estudos realizados, desde a fase de investigações até a fase final de detalhamento dos projetos.

- G006900-O-1MD002 - MEMORIAL DESCRITIVO GEOTÉCNICO BACIAS 1 E 2 -

- G006900-C-1ET022 - ESPECIFICAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO BACIAS 1 E 2 -

- G006900-C-1MC043 - ANALISE DE PERCOLAÇÃO E ESTABILIDADE - MEMÓRIA DE CÁLCULO – BACIAS -

- G006970-O-100045 - PLANTA DE LOCAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS BACIAS

- G006972-O-100012 - SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS BACIAS - ÁREA 11 - FAZENDA FLORESTA - FOLHA 1-2

- G006972-O-100013 - SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS BACIAS - ÁREA 11 - FAZENDA FLORESTA - FOLHA 2-2

- RELATÓRIO GEOLÓGICO

- G006944-C-100606 - ESCAVAÇÃO / PLANTA BACIAS

- G006944-C-100607 - ESCAVAÇÃO / SEÇÕES BACIAS

- G006944-C-100608 - ATERRO / PLANTA – BACIAS

- G006944-C-100609 - ATERRO / SEÇÕES – BACIAS

- G006974-C-100005 - BACIAS-PLANTA INSTRUMENTAÇÃO

- G006974-C-100006 - BACIAS-SEÇÕES INSTRUMENTAÇÃO

- G006944-C-100657 - ATERRO / DETALHES – BACIAS

- N035500-O-1RT016 - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA REVESTIMENTO DA BACIA 01

Encontra-se ainda em desenvolvimento o projeto de drenagem superficial e proteção dos taludes junto a região das bacias.

# DESCRIÇÃO GERAL DAS BACIAS

3.1 Descrição da Bacia 1

A área da Bacia 1 é bastante favorável à implantação das obras propostas. O conceito geral para o projeto da Bacia 1, definido no Projeto Básico, foi possível de ser mantido no Projeto Executivo, com base nos resultados das investigações e ensaios realizados, bem como nas análises de estabilidade dos taludes.

Os resultados favoráveis permitiram otimizar os taludes, tanto para a escavação quanto para o aterro do dique. Todos os taludes foram alterados de 1V:2H para 1V:1,5H conforme está justificado em Memória de Cálculo de análises de percolação e estabilidade, mencionada nos documentos de referência.

Durante a execução da escavação foi detectada uma camada de aluvião, constituído por areia e cascalho, aflorando nos taludes finais de escavação, o que poderia comprometer a vedação e estabilidade dos taludes.

Em função deste problema, foram discutidas alternativas de vedação em conjunto com a Fundação Renova, sendo adotado e incorporada na bacia um revestimento com manta de PEAD nos taludes e fundo da escavação, para garantia de vedação.

O dique perimetral da Bacia 1 teve a sua crista fixada na elevação 288,00m e a base da escavação ficou na elevação 280,00m.

Para monitoramento do NA externo à bacia foi prevista a instalação dos piezômetros PZ-08, PZ-09, PZ-10, PZ-11, PZ-12, PZ-13 e PZ-14.

3.2 Descrição da Bacia 2

O projeto da Bacia 2 foi condicionado pela forte ocorrência de areia (provável terraço aluvionar) em toda a área, o que torna toda a fundação constituída por solo muito permeável e erodível, caso não fossem adotados os dispositivos de vedação de projeto.

As análises de percolação e de estabilidade, conforme apresentado em Memória de Cálculo, mostraram que toda a geometria indicada no Projeto Básico foi mantida no Projeto Executivo, sem alterações.

Cuidados especiais foram tomados no encontro do dique com a ombreira, nas duas extremidades de forma a remover toda a areia na zona de vedação, de forma que essa vedação feche nas ombreiras em cima do solo residual.

O dique perimetral da Bacia 2 tem a sua crista na elevação 298,00m enquanto a base da escavação ficou na elevação 285,00m, com exceção de alguns pontos com afloramento de rocha.

Por questões operacionais, a Bacia 2 foi dividida em duas células, por meio de um Septo Divisor, para permitir o enchimento de forma compartimentada, para facilitar o deságue e manejo do rejeito.

Para monitoramento geral da Bacia 2 foi prevista a instalação dos piezômetros PZ-01 a PZ-10, sendo os piezômetros PZ-04 e PZ-05 instalados no septo divisor.

# ESQUEMA OPERACIONAL DAS BACIAS

A dragagem se iniciará pela Bacia 2A. Nessa etapa o material proveniente da draga alimentará a Bacia 2A diretamente. A cota de fundo desta bacia é 285,00m e a cota da crista é 298,00m, com extravasores instalados com soleira na cota 296,00m, ou seja, o material lançado nesta bacia só começará a extravasar para a Bacia 2B, passando pelo extravasor localizado no septo divisor entre as bacias 2A e 2B, ao atingir a cota 296.

Esta bacia possui capacidade de armazenamento de aproximadamente 86.743 m³. Caso ela seja cheia continuamente com uma vazão de 2.500 m³/h, serão necessárias 34,70 horas para enchê-la, ou seja, aproximadamente 2 dias de operação contínua. Após esta operação o material começa a extravasar para a Bacia 2B, que possui geometria semelhante a Bacia 2A, no entanto com capacidade volumétrica de 85.806,5 m³ e tempo de enchimento de 34,30 horas caso esta operação ocorra de forma contínua. Após o enchimento da Bacia 02B, o material começará a extravasar para a Bacia 1, ficando as bacias 2A e 2B com nível d’água permanentemente na cota mínima 296, durante as demais etapas de operação de dragagem.

Para minimizar/eliminar a possibilidade de flutuação da manta PEAD instalada na Bacia 1, com a elevação da linha freática com a dragagem da Bacia 2, a Bacia 1 deverá ser previamente enchida com água de forma parcial até a elevação 285,00m.

Desta forma, tem-se o seguinte resumo operacional para as bacias, passo a passo, a partir do término completo das obras de terraplenagem, drenagem superficial e proteção dos taludes, incluindo a sua inspeção detalhada pelo ATO da Allonda, no sentido de considerar as mesmas concluídas, com o pleno atendimento dos requisitos de projeto:

- Instalar de todos os piezômetros de projeto detalhados nos projetos G006974-C-100005 e G006974-C-100006.

- Realizar os ensaios de recuperação de cada PZ, gerando um perfil “as built”, onde deve constar o resultado deste ensaio, com o NA “zero” estabilizado, a cota da boca e a cota da base do trecho perfurado do tubo do PZ, indicando também neste perfil os materiais atravessados na perfuração.

- Realizar o enchimento da Bacia 01 com água até a cota 285.

- Iniciar o enchimento da Bacia 2A e, ao se atingir a cota 290m o enchimento deve ser paralisado e realizada uma leitura de todos os piezômetros de projeto. Esta leitura deverá ser repetida 2 dias depois antes de prosseguir com o enchimento.

- Estando as leituras dos PZ’s dentro dos limites estabelecidos neste Manual, o enchimento deve prosseguir normalmente até o final, ou seja, a Bacia 02 deve ser completamente enchida, incluindo o vertimento da Bacia 2A para a Bacia 2B. Entretanto, quando a Bacia 2B atingir a cota 290m o enchimento deverá ser paralisado para leitura dos PZ’s, repetindo-se esta leitura 2 dias depois antes de prosseguir com o enchimento.

- O bombeamento deve prosseguir, de forma que o volume sobrenadante vá sempre se escoando para a Bacia 01.

Na operação das bacias inexiste a condição de esvaziamento das mesmas. Caso no futuro se queira alterar esta condição operacional, a estabilidade das bacias deverá ser revista e adequados os níveis de atenção e alerta dos piezômetros.

# CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DAS BACIAS

Embora todos os cálculos realizados encontram-se nas memórias de cálculo listadas no item 2, apresenta-se abaixo as tabelas-resumo para cada estrutura, para facilitar as atividades de monitoramento.

5.1 Bacia 01

A Tabela 1 transcreve o resumo dos coeficientes de segurança, para as situações de operação da mesma.

| Caso | Talude / Parâmetro Solo Residual | NA Montante | NA Jusante | FS MIN | F.S. Global1 | F.S. Fundação 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Final de Construção | Jusante I | - | - | 1,3 | 1,65 | 4,44 |
|  | Montante I | - | - | 1,3 | 2,87 | 3,23 |
|  | Jusante II | - | - | 1,3 | 1,65 | 5,62 |
|  | Montante II | - | - | 1,3 | 2,87 | 3,95 |
| Operação | Jusante - III | 288 | 284 | 1,5 | 1,53 | 1,87 |
|  | Montante – III | 288 | 284 | 1,5 | 2,01 | 2,01 |
| Sismo | Jusante – III | 288 | 284 | 1,0 | 1,44 | 1,66 |
|  | Montante - III | 288 | 284 | 1,0 | 1,66 | 1,66 |

Tabela 1 – Resumo da Análise de Estabilidade da Bacia 01

Os seguintes comentários esclarecedores podem ser feitos.

A situação de Final de Construção corresponde à situação inicial com as obras da Bacia 01 concluídas, sem qualquer enchimento, onde se observa a obtenção de FS bem acima do mínimo requerido de 1,3.

A situação de Operação apresenta FS pouco acima do mínimo requerido de 1,5. É uma situação em que a quase totalidade da bacia encontra-se em situação submersa, sem a situação clássica de um barramento que tenha um reservatório a montante, com um desnível hidrostático para jusante.

A situação de sismo, para o cálculo na condição pseudo-estática não se apresentou crítica.

5.2 Bacia 02

A Tabela 2 transcreve o resumo dos coeficientes de segurança, para as situações de operação da mesma.

| Caso | Talude | NA Montante | NA Jusante | FS MIN | F.S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Final de Construção | Jusante | - | - | 1,3 | 1,84 |
|  | Montante | - | - | 1,3 | 1,59 |
| Operação | Jusante | 294 | 287 | 1,5 | 1,66 |
|  | Montante | 294 | 287 | 1,5 | 3,18 |
| Sismo | Jusante | 294 | 287 | 1,0 | 1,42 |
|  | Montante | 294 | 287 | 1,0 | 2,56 |

Tabela 2 – Resumo da Análise de Estabilidade da Bacia 02

As condições de Final de Construção e Sismo apresentam relativa folga nos valores de FS e a condição de Operação apresenta a mesma situação para o talude montante e um valor de FS pouco acima do mínimo para o talude jusante.

5.3 Bacia 02 – Talude Norte

O Talude Norte corresponde ao talude do alto da Bacia 02, onde há uma grande faixa de escavação. A Tabela 3 transcreve o resumo dos coeficientes de segurança, para a situação de Final de Construção.

| Casos | Phi 32 | Phi 33 | Phi 34 | FS MÍNIMO REQUERIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fim de Construção - Caso 1 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,40 |
| Sismo - Caso 2 | 1,31 | 1,34 | 1,39 | 1,00 |

Tabela 3 – Resumo da Análise de Estabilidade do Talude Norte da Bacia 02

O Talude Norte é um “talude seco” sem a ocorrência de nível de água na zona de interesse para a sua estabilidade.

5.4 Bacia 02 – Septo Divisor

A Tabela 4 transcreve o resumo dos coeficientes de segurança, para as situações de operação do septo.

| Casos | FS | FS MÍNIMO REQUERIDO |
| --- | --- | --- |
| Final de Construção – Caso 1 | 1,87 | 1,30 |
| Operação – Caso 2 - Jusante | 1,71 | 1,50 |
| Operação - Caso 3 | 2,24 | 1,50 |
| Sismo - Caso 3 | 1,83 | 1,00 |

Tabela 4 – Resumo da Análise de Estabilidade do Septo da Bacia 02

# PIEZÔMETROS – NÍVEIS DE ATENÇÃO E ALERTA

A piezometria instalada possui a necessidade de monitorar as condições de estabilidade das bacias, onde ocorre situação de criticidade para a segurança e também para fornecer subsídios para as questões ambientais, no que se refere à eventual elevação do lençol freático da região. Além disso, os piezômetros não associados diretamente às condições de estabilidade possuem o objetivo de compor o quadro piezométrico da região, sendo úteis, de forma indireta, à interpretação dos demais resultados do monitoramento, como é o caso dos PZ’s 03, 06 e 07. Na hipótese de ocorrer alguma percolação externa, que mereça a realização de um estudo complementar, durante a fase operacional, estes piezômetros serão úteis para uma visão geral da piezometria de toda a região de interesse, dando indicações das direções dos fluxos externos de água no lado de fora das bacias.

Em relação às estruturas descritas no item anterior, tem-se as seguintes questões ligadas à estabilidade, que devem ser observadas durante a operação:

6.1 Bacia 01

Dentro da piezometria instalada, aquela que está associada às condições de estabilidade da Bacia 1 refere-se à flutuação da manta de vedação instalada, considerando-se que o NA externo não pode superar ao “NA” interno da bacia, no curto período de seu enchimento. Sendo o “NA” interno da Bacia 01 situado na elevação 285,00m, correspondente ao seu enchimento prévio, o NA externo não pode superar este nível, devendo até ser inferior, dentro de uma margem de segurança.

Na Tabela 5, onde estão apresentados os Níveis de Atenção e Alerta para cada estrutura, foram inseridos os valores de referência para os PZ’s 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14.

Os PZ’s 11, 12, 13 e 14 encontram-se contíguos à Bacia 1 e seus valores de referência são os mais baixos, enquanto que os PZ’s 08, 09 e 10, estando entre as duas bacias possuem seus valores de referência mais elevados.

6.2 Bacia 2

No caso da Bacia 2 os únicos piezômetros que estão associados às suas condições de estabilidade, em especial ao talude de jusante do lado sul do dique perimetral, são os PZ’s 01 e 02 e que foram, portanto, inseridos na Tabela 5 como piezômetros de controle para a estabilidade.

6.3 Bacia 2 – Talude Norte

Como já descrito, o Talude Norte é um talude seco e nenhum dos piezômetros está associado às suas condições de estabilidade, as quais terão caráter observacional nas inspeções rotineiras.

6.4 Bacia 2 – Septo Divisor

A observação da piezometria para o Septo Divisor se limitará ao curto período de tempo em que se procederá ao enchimento da Bacia 2B. Os piezômetros incluídos na Tabela 5 são os PZ’s 04 e 05.

| PIEZÔMETRO | LOCAL | NÍVEL DE ATENÇÃO | NÍVEL DE ALERTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Bacia 1 | 284,00m | 285,00m |
| 09 |  | 284,00m | 285,00m |
| 10 |  | 284,00m | 285,00m |
| 11 |  | 283,00m | 284,00m |
| 12 |  | 283,00m | 284,00m |
| 13 |  | 283,00m | 284,00m |
| 14 |  | 283,00m | 284,00m |
| 01 | Bacia 2 | 291,00m | 292,00m |
| 02 |  | 291,00m | 292,00m |
| 04 | Septo Divisor | 289,00m | 290,00m |
| 05 |  | 289,00m | 290,00m |

Tabela 5 – Níveis de Controle dos Piezômetros

Nota: esta tabela foi elaborada com os dados de projeto e deverá ser confirmada após instalação dos PZ’s e fornecimento dos boletins de instalação e ensaios de infiltração.

Os níveis de Atenção e Alerta para a os PZ’s da Bacia 01 são válidos enquanto esta estiver com seu NA na cota 285,00m. Após o seu enchimento completo, deixa de existir a restrição em relação ao NA externo, pois terá sido cessada a possibilidade de flutuação da manta PEAD.

6.5 Frequência de Leitura dos Piezômetros

Os piezômetros deverão ter a sua primeira leitura realizada 1 dia antes do início do enchimento das bacias, a fim de confirmar as leituras “zero” obtidas nos ensaios de recuperação dos instrumentos.

A 2ª. leitura será feita quando a Bacia 2A estiver cheia até a cota 290,00m, ocasião em que o bombeamento será suspenso, momentaneamente, para a realização destas leituras e verificar o atendimento aos níveis de Atenção e Alerta. Esta leitura deverá ser repetida 2 dias após, antes de se prosseguir com o enchimento.

A 3ª. leitura será feita quando se completar o enchimento da Bacia 2A.

A 4ª. leitura será feita quando a Bacia 2B estiver cheia até a elevação 290,00m e repetida 2 dias depois, antes de se prosseguir com o enchimento desta Bacia, após análise das leituras em relação aos níveis de Atenção e Alerta.

A 5ª. leitura será feita quando o enchimento da Bacia 2 estiver completo.

A 6ª. leitura será feita 1 semana após a 5ª. leitura ou quando a Bacia 1 estiver cheia.

As leituras seguintes serão feitas semanalmente nos 2 meses seguintes, quinzenalmente até 1 ano de operação e, mensalmente nos meses subsequentes.

Em função dos resultados que forem sendo obtidos as frequências acima poderão ser ajustadas pela Allonda. Os dados devem ser preenchidos no anexo 02 deste documento.

# INSPEÇÃO ROTINEIRA DAS ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS DAS BACIAS

Como toda obra geotécnica de características hidráulicas, as mesmas deverão ser rotineiramente inspecionadas por profissionais qualificados, para a comprovação visual de seus comportamentos, visando ainda detectar a eventual necessidade de realização de algum reparo ou manutenção.

No Anexo 1 é apresentada uma Ficha de Inspeção, onde estão listados todos os pontos que deverão ser verificados nas inspeções de segurança.

A primeira inspeção deverá ser feita 1 semana antes do início do enchimento das bacias, visando verificar o atendimento de todos os requisitos construtivos, de forma a comprovar que as obras estão prontas e acabadas, sem a necessidade de realizar qualquer serviço complementar ou de reparo.

A segunda inspeção deverá ser feita logo após o enchimento parcial da Bacia 2A até a cota 290,00m.

A terceira inspeção deverá ser feita logo após o enchimento completo da Bacia 2A.

A quarta inspeção deverá ser feita quando o enchimento da Bacia 2B atingir a cota 290,00m.

A quinta inspeção deverá ser feita quando o enchimento da Bacia 2B estiver completo.

A sexta inspeção deverá ser feita quando o enchimento da Bacia 1 estiver completo.

A sétima inspeção deverá ser feita 15 dias após a inspeção anterior e, após este período, as inspeções deverão ter frequência mensal e também logo após a ocorrência de alguma chuva intensa.

Em função dos resultados que forem sendo obtidos as frequências acima poderão ser ajustadas pela Allonda.

ANEXO 1

Ficha GERAL PARA inspeção, POR ESTRUTURA, ONDE PERTINENTE (BACIA 1, BACIA 2, TALUDE NORTE E SEPTO DIVISOR)

| dados gerais - condição atual |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Estrutura Vistoriada: |  |  |
| 2 - Vistoriado Por: | Assinatura: |  |
| 3 - Cargo: |  |  |
| 4 - Data da Vistoria: / / | Vistoria N.º: / |  |

Legenda:

| SITUAÇÃO: | MAGNITUDE: | NÍVEL DE PERIGO (NP) |
| --- | --- | --- |
| NA – Este item Não é Aplicável | I - Insignificante | 0 - Nenhum |
| NE – Anomalia Não Existente | P - Pequena | 1- Atenção |
| PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez | M - Média | 2- Alerta |
| DS – Anomalia Desapareceu | G- Grande | 3- Emergência |
| DI – Anomalia Diminuiu |  |  |
| PC – Anomalia Permaneceu Constante |  |  |
| AU – Anomalia Aumentou |  |  |
| NI – Este item Não foi Inspecionado (Justificar) |  |  |

SITUAÇÃO:

NA – Este item Não é Aplicável: O item examinado não é pertinente à estrutura que esteja sendo inspecionada.

NE – Anomalia Não Existente: Quando não existe nenhuma anomalia em relação ao item que esteja sendo examinado.

PV – Anomalia constatada pela Primeira Vez: Quando da visita à estrutura, aquela anomalia for constatada pela primeira vez, não havendo indicação de sua ocorrência nas inspeções anteriores.

DS – Anomalia Desapareceu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia verificada na inspeção anterior não mais esteja ocorrendo.

DI – Anomalia Diminuiu: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com menor intensidade ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem.

PC – Anomalia Permaneceu Constante: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com igual intensidade ou a mesma dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela estrutura.

AU – Anomalia Aumentou: Quando em uma inspeção, uma determinada anomalia apresente-se com maior intensidade, ou dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, capaz de ser percebida pela inspeção ou informada pela pessoa responsável pela estrutura.

NI – Este item Não foi Inspecionado: Quando um determinado aspecto da estrutura deveria ser examinado e por motivos alheios à pessoa que esteja inspecionando a estrutura, a inspeção não foi realizada.

MAGNITUDE:

I - Insignificante: Anomalia que pode simplesmente ser mantida sob observação pela equipe local

P - Pequena: Anomalia que pode ser resolvida pela própria equipe local

M - Média: Anomalia que pode ser resolvida pela equipe local com apoio da equipe sede do empreendedor ou apoio externo.

G - Grande: Anomalia que só pode ser resolvida com apoio da equipe da sede do empreendedor ou apoio externo.

NÍVEL DE PERIGO DA ANOMALIA:

0 - Nenhum: não compromete a segurança, mas que pode ser entendida como descaso e má conservação.

1 - Atenção: não compromete a segurança a curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo.

2 - Alerta: risco a segurança, devem ser tomadas providências para a eliminação do problema.

3 - Emergência: risco de ruptura iminente, situação fora de controle.

| A | INFRAESTRUTURA OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de documentação sobre a estrutura |  | NA | NE | PV | DS |  | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Precariedade de acesso de veículos |  | NA | NE | PV | DS |  | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Falta ou deficiência de cercas de proteção |  | NA | NE | PV | DS |  | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Falta ou deficiência nas placas de aviso |  | NA | NE | PV | DS |  | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | TALUDES DOS ATERROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 |  | TALUDE DE MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Erosões | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 |  | Escorregamentos | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 |  | Trincas/afundamento | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 |  | Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 |  | Árvores e arbustos | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 |  | Erosão nos encontros das ombreiras | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 |  | Canaletas quebradas ou obstruídas | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 |  | Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 |  | Sinais de movimento | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 |  | CRISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Erosões | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 |  | Rachaduras | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 |  | Falta de revestimento | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 |  | Falha no revestimento | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 |  | Afundamentos e buracos | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 |  | Árvores e arbustos | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 |  | Defeitos na drenagem | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 |  | Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 |  | Sinais de movimento | NA | NE | PV |  | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.3 | TALUDE DE JUSANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erosões | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Escorregamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Trincas/afundamento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Falha na proteção granular | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Falha na proteção vegetal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Afundamentos e buracos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Árvores e arbustos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Erosão nos encontros das ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Canaletas quebradas ou obstruídas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 11 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 12 | Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 13 | Carreamento de material na água dos drenos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4 | REGIÃO EXTERNA ÀS BACIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Construções irregulares próximas ao leito do rio | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Fuga d’água | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Erosão nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Cavernas e buracos nas ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé dos aterros | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | TALUDE NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Erosões | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Escorregamentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Trincas/afundamento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Falha na proteção vegetal | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 5 | Afundamentos e buracos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 6 | Árvores e arbustos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 7 | Erosão nos encontros das ombreiras | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 8 | Canaletas quebradas ou obstruídas | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 9 | Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 10 | Sinais de movimento | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acesso precário aos instrumentos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 2 | Piezômetros entupidos ou defeituosos | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 3 | Falta de instrumentação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| 4 | Falta de registro de leituras da instrumentação | NA | NE | PV | DS | DI | PC | AU | NI | I | P | M | G |  |
| Comentários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D OUTROS PROBLEMAS EXISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação:

1) A Magnitude e o Nível de Perigo somente deverão ser preenchidos quando a situação do item for PV, DI, PC e AU.

2) Tratando-se da primeira inspeção, as situações escolhidas devem ser NA, NE, PV e NI. Quando o técnico basear-se em conhecimento próprio ou de terceiros para informar as situações DI, DS, PC ou AU, deve haver esclarecimento por meio do preenchimento do espaço reservado para comentários e como este conhecimento foi obtido.