# Apresentação

Apresenta-se a seguir o memorial de cálculo do projeto estrutural das unidades que integram a ETE do Distrito de Baixa Verde, elaborado conforme requisitos preconizados na NBR 6118:2014 da ABNT.

Os cálculos das solicitações em estruturas de placas foram realizados com o auxílio da tabela de Bares para lajes retangulares e as equações de equilíbrio da Teoria das Estruturas para elementos reticulados.

A partir dos esforços solicitantes, os cálculos das armaduras dos elementos em concreto armado foram realizados através da formulação matemática proposta pelo Prof. José Maria de Miranda Tepedino.

## Elevatória de Esgotos

A elevatória de esgotos é uma estrutura em concreto armado, composta por lajes que convenientemente arranjadas formam na presente situação dois compartimentos distintos. O primeiro deles recebe os esgotos provenientes do tratamento preliminar e se constitui também no poço de sucção da elevatória e o segundo acondiciona o barrilete de recalque. Seu dimensionamento estrutural esta apresentado em planilha em apenso. Esta estrutura será assentada sobre um leito de pedras.

## Abrigo dos Painéis Elétricos

Construção que se constitui num abrigo em alvenaria de blocos de concreto com vazios tomados por concreto simples, reforçada por elementos em concreto armado que permitirá em seu interior a instalação dos painéis elétricos de acionamento dos conjuntos moto bombas instalados na elevatória de esgotos. O seu dimensionamento estrutural segue os critérios de armadura mínima e dimensões mínimas exequíveis de seus elementos estruturais e de fundações.

## Tratamento Preliminar

Canal constituído por blocos de concreto com vazios preenchidos com concreto simples, apoiado sobre uma plataforma de concreto elevada, composta por estacas de concreto pré-moldadas, blocos de coroamento, pilares, vigas e lajes em concreto armado.

## Reator UASB

O reator uasb é um tanque constituído de concreto aramado e geometria prismática composto de laje de cobertura simplesmente apoiada em quatro paredes elasticamente engastadas na laje de fundo, apoiadas em vigas de cintamento, blocos de coroamento e estacas de concreto pré-moldadas. A planilha de dimensionamento desta estrutura encontra-se em apenso.

## Filtro Anaeróbio

Os filtros anaeróbios são tanques em concreto aramado e geometria prismática composto de lajes de cobertura, intermediária e de fundo  simplesmente apoiada em quatro paredes elasticamente engastadas na laje de fundo, apoiadas em vigas de cintamento, blocos de coroamento e estacas de concreto pré-moldadas. A planilha de dimensionamento desta estrutura encontra-se em apenso.

## Escada

Foi projetada uma escada composta de laje contínua apoiada sobre vigas e pilares, em concreto armado, adjacente ao tratamento preliminar, reator e filtro para permitir o acesso a estas unidades.

## Leitos de Secagem

Os leitos de secagem são estruturas mistas de concreto armado e alvenaria. Em linhas gerais são compostos de fundações constituídas de sapatas corridas, muretas de alvenaria de blocos de concreto com vazios tomados por concreto simples e desprovida de laje de fundo. O seu dimensionamento segue os critérios de armadura e espaçamentos mínimos e dimensões mínimas exequíveis de seus elementos estruturais e de fundações.

## Unidade de Apoio Operacional

Edificação que se constitui num abrigo em alvenaria reforçada por elementos em concreto armado que permitirá, em seu interior, o desenvolvimento das práticas operacionais necessários ao processo de tratamento de esgotos. A exemplo da unidade anterior, seu dimensionamento segue os critérios de armadura mínima e dimensões mínimas de seus elementos estruturais e de fundações.

# Planilhas de Cálculos

Apresentam-se a seguir as planilhas de cálculos da elevatória de esgotos, do reator uasb e do filtro anaeróbio. As demais estruturas, tratamento preliminar, abrigo dos painéis elétricos, escada, leito de secagem e unidade de apoio operacional foram dimensionadas admitidas dimensões mínimas exequíveis e armação com taxas mínimas conforme preconizado pela NBR 6118:2014 da ABNT. Estão apresentadas também planilhas com o cálculo de capacidade de carga das estacas.

# REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CALIXTO J. M., TEPEDINO J. M. SILVA M. D., CHAVES R. A. Notas de Aula de Concreto Armado II, Departamento de Engenharia de Estruturas, UFMG, Belo Horizonte 2004;

- PINHEIRO L. M. Tabelas de Lajes, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos 2007;