APÊNDICE A – Identificação dos Riscos por fonte

Sumário

1.	Identificação dos Riscos por Fonte	1

Índice de Tabelas

Tabela 1: Fontes potenciais de derramamento relacionados ao navio-sonda ENSCO DS-9.	1

Tabela 2: Fontes potenciais de derramamento relacionados às embarcações de apoio (PSVs) e de resposta dedicada (OSRV) .	1

Tabela 3: Operações de transferência de óleo.	2

Lista de Siglas

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| OSRV | Embarcação dedicada (em inglês, Oil Spill Response Vessel) |
| PSV | Embarcação de apoio (em inglês, Platform Supply Vessel) |

# Identificação dos Riscos por Fonte

Conforme requerido pela Resolução Conama nº 398/08, a Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam a relação das fontes potenciais de derramamento de óleo relacionadas, respectivamente, ao navio-sonda e às embarcações de apoio (PSV) e de resposta dedicada (OSRV), envolvidos na atividade de perfuração da BP Energy do Brasil Ltda. no Bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas. Da mesma forma, estão descritas na Tabela 3 as fontes relacionadas às operações de transferência de óleo diesel marítimo e fluido de perfuração das embarcações de apoio para o navio-sonda.

| Tabela 1: Fontes potenciais de derramamento relacionados ao navio-sonda ENSCO DS-9. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação do tanque | Tipo de tanque | Tipo de óleo estocado | Capacidade máxima de estocagem (m³) | Capacidade de contenção secundária | Data e causa de incidentes anteriores |
| Somatório de todos os tanques de óleo diesel | Atmosférico | Óleo diesel | 7.187,6 m3 | Casco duplo | Sem ocorrências |
| Maior tanque de óleo diesel | Atmosférico | Óleo diesel | 1.233,5 m3 | Casco duplo | Sem ocorrências |
| Somatório de tanques de fluido | Estrutural | Lama ativa & reserva (1) | 3.040,2 m3 | Casco duplo | Sem ocorrências |
| Maior tanque de fluidos | Estrutural | Lama ativa & reserva (2) | 178,0 | Casco duplo | Sem ocorrências |
| Somatório - Outros | - | Óleo base, óleo sujo, lubrificante e água oleosa | 2.841,1 | Casco duplo | Sem ocorrências |
| Maior tanque - Outros | - | Óleo base, óleo sujo, lubrificante e água oleosa | 635,4 | Casco duplo | Sem ocorrências |

- Considerando a inclusão no total do tanque de rejeito de lama (waste mud tank).

- Não considerando o tanque de rejeito de lama (volume de 359,2 m3).

| Tabela 2: Fontes potenciais de derramamento relacionados às embarcações de apoio (PSVs) e de resposta dedicada (OSRV). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de operação | Tipo de embarcação envolvida | Tipo de óleo envolvido | Capacidade máxima estimada de óleo | Histórico de Incidentes |
| Atividades de apoio ao navio-sonda | PSV | Óleo combustível | 1.501,6 m3 cada embarcação (Capacidade do maior tanque 204,0 m³) | - |
| Atividades de apoio ao navio-sonda | PSV | Óleo diesel | 1.900 m3 | - |
| Atividades de apoio ao navio-sonda | PSV | Fluido de perfuração | 965 m3 (Capacidade do maior tanque 157,3 m³) | - |
| Atividades de apoio ao navio-sonda | PSV | Água oleosa | 750 m³ cada embarcação |  |
| Prontidão para resposta a derramamentos de óleo no mar | OSRV | Óleo combustível | 900 m3 | - |
| Prontidão para resposta a derramamentos de óleo no mar | OSRV | Água oleosa | 1.050 m3 | - |
| Legenda: 1 A ser complementado quando definidas as embarcações. |  |  |  |  |

| Tabela 3: Operações de transferência de óleo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de operação | Tipo de óleo transferido | Vazão máxima | Data e causa de incidentes anteriores1 |
| Transferência | Óleo diesel | 120 - 150 m³/h | - |
| Transferência | Fluido de perfuração | 120 - 150 m³/h | - |
| Legenda: 1 A ser complementado quando definidas as embarcações. |  |  |  |