APÊNDICE F – INVENTÁRIO DOS RECURSOS DE RESPOSTA

Sumário

1.	Inventário dos Recursos de Resposta	1

1.1.	Recursos Disponíveis nas Embarcações sob Contrato	2

1.2.	Recursos Disponíveis na Base de Apoio Logístico	6

1.3.	Recurso Temporariamente Disponível no Navio Sonda	6

Índice de Tabelas

Tabela 1: Recursos disponíveis nas embarcações sob contrato para a operacionalização das estratégias de resposta.	3

Tabela 2: Recursos disponíveis na Base de Apoio Logístico.	6

Lista de Siglas

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| CN | Capacidade Nominal |
| Fi-Fi | Sistema de combate a incêndio (em inglês, fire-fighting system) |
| OSRL | Oil Spill Response Limited |
| OSRO | Empresa de resposta a emergências (em inglês, Oil Spill Response Organization) |
| OSRV | Embarcação de resposta dedicada (em inglês, Oil Spill Response Vessel) |
| PSV | Platform Supply Vessel |

# Inventário dos Recursos de Resposta

Os tipos e as quantidades de equipamentos para a resposta a um eventual incidente com derramamento de óleo no mar foram definidos considerando os requerimentos legais para as descargas pequena, média e de pior caso identificadas para a atividade.

Os equipamentos necessários para a operacionalização dos procedimentos previstos neste Plano estarão disponíveis na embarcação dedicada do tipo OSRV (em inglês, Oil Spill Response Vessel),  nas 03 (três) embarcações de apoio do tipo PSV (em inglês, Platform Supply Vessel), na base de apoio da atividade e no navio sonda. Caso a empresa identifique a necessidade de utilização de outras embarcações, as mesmas poderão ser contratadas no mercado spot da Região Norte (Belém ou Macapá) e equipadas, de acordo com a função que irão desempenhar. Os equipamentos a serem utilizados estarão disponibilizados na base de apoio logístico às atividades da BP Energy do Brasil (BP Energy) na Bacia da Foz do Amazonas ou serão mobilizados junto a contratos de fornecimento de equipamentos junto às empresas de resposta à emergência (OSROs).

Em incidentes de grande magnitude e/ou complexidade, caso sejam necessários recursos adicionais aos descritos nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, a seguir, estes poderão ser acionados e mobilizados junto a OSROs no país ou junto à Oil Spill Response Limited – OSRL, conforme acordo global da companhia, previamente firmado.

A OSRL dispõe de recursos humanos e materiais para operacionalização de estratégias de contenção e recolhimento, aplicação de dispersantes, dentre outros, além de especialistas técnicos de diferentes áreas. O inventário de recursos da OSRL pode ser consultado através de acesso à sua página www.oilspillresponse.com e a disponibilidade de quantitativos demandados avaliada na ocasião do seu acionamento, através dos contatos indicados no acordo firmado com a organização.

Adicionalmente, outros recursos para a operacionalização de diferentes técnicas de resposta, como aplicações aérea e submarina de dispersantes ou utilização de unidade de intervenção e coleta (CRS geralmente referido como “capping stack”), poderão ser obtidos junto a prestadores específicos destes serviços.

## Recursos Disponíveis nas Embarcações sob Contrato

A Tabela 1 apresenta o inventário de recursos existentes em cada uma das embarcações sob contrato durante a atividade da BP Energy na Bacia da Foz do Amazonas. As fichas técnicas das embarcações encontram-se no ANEXO A.

| Tabela 1: Recursos disponíveis nas embarcações sob contrato para a operacionalização das estratégias de resposta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo/Nome | Função | Tempo para disponibilidade | Recursos Táticos |
| OSRV | Embarcação de resposta dedicada | 02 / 06 / 12 hs | RECURSOS PARA MONITORAMENTO - 01 Sistema Integrado de Detecção de Óleo ou 01 Radar de Detecção de Óleo & 1 Aerostato modelo complexo (com câmeras de alta resolução visível e infravermelha, sistema de posicionamento, transmissão das imagens via wireless e alimentação via cabo) - 05 Bóias de deriva modelo I-Sphere (drifting buoys) - kits de amostragem da mistura do óleo no ambiente marinho RECURSOS PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO 01 Sistema Current Buster 6, com bomba acoplada, CN1 de 100 m³/h & Boom Vane 1.0 m 01 barreira do Sistema Current Buster 6 (considerada redundância da primeira) 01 bomba reserva do Sistema Current Buster 6, com CN1 de 100 m3/h Tancagem: 1.050 m³ (livre/dedicada à resposta) RECURSOS PARA DISPERSÃO MECÂNICA - Sistema de combate a incêndio (fire-fighting system, Fi-Fi), que poderá ser utilizado com essa finalidade (conforme descrito no Capítulo 8.5 deste PEI). RECURSOS PARA DISPERSÃO QUÍMICA - 01 unidade de sistema de aplicação de dispersantes (braços aspersores) - 06 m3 COREXIT 9500 |
| PSV 01 | Embarcação de apoio em função de redundância (recolhimento) | 02 / 06 / 12 hs (*2) | RECURSOS PARA MONITORAMENTO - 01 Radar de Detecção de Óleo - 01 Aerostato modelo simplificado (com câmeras de alta resolução visível e infravermelha e capacidade de transmissão das imagens via wireless) (*3) RECURSOS PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO 01 Sistema Current Buster 6, com bomba acoplada, CN1 100 m³/h & Boom Vane 1.0 m Tancagem: 1.050 m³ RECURSOS PARA DISPERSÃO MECÂNICA - Sistema de combate a incêndio (fire-fighting system, Fi-Fi), que poderá ser utilizado com essa finalidade (conforme descrito no Capítulo 8.5 deste PEI). RECURSOS PARA DISPERSÃO QUÍMICA - 01 unidade do sistema de aplicação de dispersantes (braços aspersores) - 06 m3 COREXIT 9500 |
|  |  | 06 / 12 hs (*3) |  |
| PSV 02 | Embarcação de apoio | 36 hs | RECURSOS PARA MONITORAMENTO - 01 Radar de Detecção de Óleo - 01 Aerostato modelo simplificado (com câmeras de alta resolução visível e infravermelha e capacidade de transmissão das imagens via wireless) (*3) RECURSOS PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO Configuração com tecnologia inovadora 01 Sistema Current Buster 6, com bomba acoplada, CN1 100 m³/h & Boom Vane 1.0 m Tancagem: 1.050 m³ RECURSOS PARA DISPERSÃO MECÂNICA - Sistema de combate a incêndio (fire-fighting system, Fi-Fi), que poderá ser utilizado com essa finalidade (conforme descrito no Capítulo 8.5 deste PEI). RECURSOS PARA DISPERSÃO QUÍMICA - 01 unidade do sistema de aplicação de dispersantes (braços aspersores) - 06 m3 COREXIT 9500 |
| PSV 03 | Embarcação de apoio | 60 hs | RECURSOS PARA MONITORAMENTO - 01 Radar de Detecção de Óleo - 01 Aerostato modelo simplificado (com câmeras de alta resolução visível e infravermelha e capacidade de transmissão das imagens via wireless) (*3) RECURSOS PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO Configuração com tecnologia inovadora 01 Sistema Current Buster 6, com bomba acoplada, CN1 100 m³/h & Boom Vane 1.0 m Tancagem: 1.050 m³ RECURSOS PARA DISPERSÃO MECÂNICA - Sistema de combate a incêndio (fire-fighting system, Fi-Fi), que poderá ser utilizado com essa finalidade (conforme descrito no Capítulo 8.5 deste PEI). RECURSOS PARA DISPERSÃO QUÍMICA - 01 unidade do sistema de aplicação de dispersantes (braços aspersores) - 06 m3 COREXIT 9500 |
| Legenda: ¹ Capacidade Nominal. |  |  |  |

(*2) Caso a redundância estabelecida pelo Órgão Ambiental seja de 2 hs para toda a atividade ou só na fase de 8 ½”.

(*3) Caso a redundância estabelecida pelo Órgão Ambiental seja de 6 hs nas fases da atividade, à exceção da fase de 8 ½”.

## Recursos Disponíveis na Base de Apoio Logístico

A Tabela 2 apresenta o inventário de recursos táticos operacionais disponíveis na Base de Apoio Logístico às atividades da BP Energy no Bloco FZA-M-59.

| Tabela 2: Recursos disponíveis na Base de Apoio Logístico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo/Nome | Função | Localização | Recursos Táticos |
| Base de Apoio Logístico (Terminal no porto de Belém / CDP) | Instalação de Apoio às atividades de perfuração marítima | Belém/PA, a aproximadamente 800 km (430 mn) do Bloco FZA-M-59 | RECURSOS ADICIONAIS PARA CONTENÇÃO E RECOLHIMENTO (reserva e básico para potencial mobilização) - 04 barreiras RoBoom 2000 (tipo oceânica), 200 m/cada - 01 Sistema de Tecnologia Inovadora (STI) - X-175 - 04 powerpacks - 01 soprador RECURSOS PARA MONITORAMENTO DO ÓLEO - 05 Bóias de deriva (drifting buoys) (que poderão ser embarcadas em qualquer um dos PSVs, caso seja necessário) - kits de amostragem da mistura do óleo no ambiente marinho RECURSOS PARA DISPERSÃO QUÍMICA - 50 m3 COREXIT 9500 - 01 Sistema de aplicação NeatSweep RECURSOS PARA PROTEÇÃO, ATENDIMENTO E MANEJO DA FAUNA Definidos no Plano de Proteção à Fauna. |

## Recurso Temporariamente Disponível no Navio Sonda

Conforme apresentado, o navio sonda servirá de entreposto para a movimentação do sistema de aerostato simplificado de monitoramento a ser embarcado no navio PSV de apoio que estiver realizando a função de redundância à capacidade de resposta.